采 购 需 求

项目名称：新疆税务2025年云桌面及堡垒机采购项目

2025年06月

目 录

1项目概述	4

1.1项目背景	4

1.1.1项目目的、意义及背景	4

1.2项目内容	4

1.2.1项目建设思路	4

1.2.2采购内容	4

1.2.3项目实施要求	5

1.3其他要求	5

1.3.1采购标的需执行的相关标准规范	5

2投标/响应要求	5

2.1对供应商的要求	5

2.1.1必备资质	5

2.1.2优选资质/优选指标	5

2.1.3是否允许联合体	6

2.1.4是否专门面向中小企业	6

2.1.5其他要求	6

2.2技术部分投标/响应内容	6

2.2.1技术投标/响应总要求	6

2.2.2投标/响应方案要求	6

3项目需求	7

3.1总体要求	7

3.2采购产品一览表	8

3.3采购产品详细清单及技术指标	8

3.3.1国产桌面云一体机	8

3.3.23D桌面云一体机	8

3.3.3桌面云软件	9

3.3.4教学管理软件	10

3.3.5桌面云办公云终端	11

3.3.63D桌面云办公云终端	11

3.3.7万兆交换机	12

3.3.8国产操作系统	12

3.3.9堡垒机	12

3.4服务要求	14

3.4.1系统集成服务	14

3.4.2售后服务要求	14

3.5其他要求	15

4人员要求	16

4.1团队要求	16

4.1.1基本要求	16

4.1.2优选资质/优选指标	16

5管理实施要求	16

6风险管控要求	17

7履约验收要求	17

7.1总体要求	17

7.2具体要求	17

8其他要求	18

8.1必备要求	18

8.1.1通用必备要求	18

8.2付款安排建议	19

8.3其他要求	19

8.3.1保密要求	19

8.3.2知识产权要求	20

8.3.3★供应链安全管理要求	20

8.3.4税务信息化服务商廉政相关要求	21

# 1项目概述

## 1.1项目背景

### 1.1.1项目目的、意义及背景

我局运维人员目前主要通过普通台式电脑配合堡垒机开展工作。在日常管理中，存在终端安全管控不足的问题，且不符合国产化要求。为进一步加强我局信息化服务外包运维人员的监督管理，确保网络和数据安全，拟对运维场地工作人员实行云桌面终端和堡垒机接入方式：一是实现数据不带出、不带入；二是满足国产化改造要求；三是规范风险操作审批流程。

## 1.2项目内容

### 1.2.1项目建设思路

我们将按照以下建设思路进行规划与实施：首先，选择支持国产化操作系统的虚拟化平台，确保所有240套虚拟桌面均能在国产系统环境下稳定运行，部分兼容虚拟桌面原有的Windows系统，以逐步完成国产化改造。其次，针对每台虚拟桌面配置8核、16G内存和500G数据盘，同时在集群层面实现N+1的冗余保障，确保资源池具备足够的冗余能力，提升业务连续性与可靠性。此外，通过统一的运维管理平台实现对虚拟资源的集中监控与调度，确保资源按需分配、动态调整，并提供数据访问安全机制，保障用户数据的安全性和完整性。最后，部署2套堡垒机系统，进一步强化运维安全管理，替代老旧电脑设备，提升运维团队的工作效率和效能，全面解决工作效能低下及数据安全隐患等问题，为单位信息化建设提供坚实基础。

### 1.2.2采购内容

采购240套云桌面和2套堡垒机。本项目预算为240万元。

### 1.2.3项目实施要求

#### 1.2.3.1实施范围要求

国家税务总局新疆维吾尔自治区税务局机房。

#### 1.2.3.2实施时间要求

2025年8月至11月。

#### 1.2.3.3实施地点要求

国家税务总局新疆维吾尔自治区税务局指定位置。

## 1.3其他要求

### 1.3.1采购标的需执行的相关标准规范

无

# 2投标/响应要求

## 2.1对供应商的要求

### 2.1.1必备资质

#### 2.1.1.1投标人应遵守有关国家法律、法规和条例,具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定和本文件中规定的条件。

#### 2.1.1.2本项目的特定资格要求

无

### 2.1.2优选资质/优选指标

#### 2.1.2.1相关证书

#### 2.1.2.2成功案例

无

### 2.1.3是否允许联合体

否

### 2.1.4是否专门面向中小企业

本项目不专门面向中小企业采购项目

### 2.1.5其他要求

无

## 2.2技术部分投标/响应内容

### 2.2.1技术投标/响应总要求

无

### 2.2.2投标/响应方案要求

以下相关方案，若作为评审因素，则投标人应在满足★关键指标项要求的前提下，根据项目特点和采购需求，制定更为完整、详细、可操作性强的方案。

#### 2.2.2.1项目需求理解

供应商须提供针对本项目的采购需求理解方案，方案内容要求包括但不限于项目的背景、服务用户、服务系统等方面的理解。

#### 2.2.2.2项目实施方案

供应商须提供针对本项目的实施方案，方案内容包括但不限于实施总体方案、实施详细步骤、应急操作方案等内容。

#### 2.2.2.3安全保障方案

供应商的安全保障方案应具有合理性、可行性等。包括但不局限于信息安全保障措施、安全管理制度等。要求安全保障符合要求，安全管理措施合理规范、安全管理制度细致完善。

#### 2.2.2.4培训方案

供应商须按照本项目培训要求制定培训方案，内容包括但不限于培训组织、培训计划、课程安排、师资力量及相关保障措施等。

#### 2.2.2.5售后服务方案

供应商提供的售后服务方案内容详尽、完整，内容包括售后服务工作安排、售后服务响应、应急保障方案和措施等。

#### 2.2.2.6验收方案

供应商必须按照本项目需求，详细阐述项目验收方案。根据需要验收的内容，提出切实可行的验收流程。

# 3项目需求

## 3.1总体要求

为了进一步提升运维工作效能，提升信息化应用能力基础设备保障，夯实网络安全和高效运维机制，我单位计划采购240套虚拟桌面，要求全部支持国产化系统，并且至少其中60套能支持Windows系统（含10套带显卡能力的虚拟桌面），每个虚拟桌面保障8核，16G内存，500G数据盘，同时为了保障业务可靠性，集群需留有冗余资源，实现N+1的冗余保障。实现资源统一运维管理、数据访问安全、按需分配资源，从而替代原有老旧电脑设备，2套堡垒机系统，解决运维团队人员设备落后的工作效能低下、数据安全隐患等问题。项目须于合同签订后的50个自然日内全部到货，到货地点为国家税务总局新疆维吾尔自治区税务局指定地点；供应商应按照约定日期完成设备安装、综合布线等部署调试集成服务。

## 3.2采购产品一览表

| 序号 | 产品名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 国产桌面云一体机 | ≥9 |
| 2 | 3D云桌面一体机 | ≥1 |
| 3 | 桌面云软件 | 240 |
| 4 | 教学软件 | 240 |
| 5 | 桌面云办公云终端 | 230 |
| 6 | 3D桌面云办公云终端 | 10 |
| 7 | 万兆交换机 | 4 |
| 8 | 国产操作系统 | 240 |
| 9 | 堡垒机 | 2 |

## 3.3采购产品详细清单及技术指标

采购文件（技术部分）中有标注★号的，为必备服务要求，必须满足，如未作出响应，将导致响应无效；#为重要服务内容、△为一般服务内容。

### 3.3.1国产桌面云一体机

| 序号 | 指标项目 | 指标内容 | 重要性 | 是否需要证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 国产桌面云一体机 | 国产自主品牌，规格2U，单台提供2颗国产CPU，主频≥2.6GHz，单颗CPU核心数不低于32核，内存≥640GB ，系统盘≥2块240GB SATA SSD，缓存盘≥2*1.92TB-SSD，数据盘≥6*8TB SATA，电源≥双冗余白金电源，网络接口≥4千兆电口+4万兆光口（满配光模块），配备麒麟内核操作系统授权（供平台底层软件部署使用）； | ★ | 否 |
| 2 |  | 服务器必须配备存储虚拟化软件模块，提供低成本、高可靠的存储方案；且存储虚拟化授权要求无容量限制，便于后续存储扩容； | ★ | 否 |
| 3 |  | 产品支持发布windows7、windows 10、麒麟V10、UOS V20等系统的独享桌面； | ★ | 否 |
| 4 |  | 为确保业务连续性，虚拟化平台需支持平滑滚动升级，支持群集不停机情况下的升级，不影响业务运行。为保障业务实时性，虚拟化平台非内核级更新支持业务不中断热升级，升级过程无需重启主机。 | # | 否 |

### 3.3.23D桌面云一体机

| 序号 | 指标项目 | 指标内容 | 重要性 | 是否需要证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3D桌面云一体机 | 规格2U，单台提供2颗CPU，主频≥2.6GHz，单颗CPU核心数不低于32核，内存≥640GB ，系统盘≥2块240GB SATA SSD，缓存盘≥2*1.92TB-SSD，数据盘≥6*8TB SATA，电源≥双冗余白金电源，网络接口≥4千兆电口+4万兆光口（满配光模块）。 | ★ | 否 |
| 2 |  | 配置专业图形处理卡，显卡性能不少于32G显存，显卡支持切分，配置10套显卡永久授权。 | ★ | 否 |
| 3 |  | 产品支持发布windows7、windows 10、麒麟V10、UOS V20等系统的独享桌面（需提供与主流国产操作系统的兼容性报告或盖章说明函）； 服务器必须配备存储虚拟化软件模块，提供低成本、高可靠的存储方案；且存储虚拟化授权要求无容量限制，便于后续存储扩容。 | ★ | 否 |
| 4 |  | 为确保业务连续性，虚拟化平台需支持平滑滚动升级，支持群集不停机情况下的升级，不影响业务运行。为保障业务实时性，虚拟化平台非内核级更新支持业务不中断热升级，升级过程无需重启主机。（提供相关证明材料） | # | 否 |

### 3.3.3桌面云软件

| 序号 | 指标项目 | 指标内容 | 重要性 | 是否需要证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桌面云软件功能要求 | 支持一套平台同时管理国产桌面和3D桌面，提供不少于230套国产VDI并发用户连接授权、10套3D VDI并发用户连接授权和1套桌面云控制管理平台软件授权，支持发布专有桌面、还原桌面，满足不同场景的应用需求；实配不少于240套国产化桌面操作系统，同时跟云桌面能够全面兼容。 | ★ | 否 |
| 2 |  | 要求桌面虚拟化软件、存储虚拟化软件、桌面云控制管理平台软件同一品牌且完全自主研发，并提供相应的销售许可证或计算机软件著作权登记证书； | # | 否 |
| 3 |  | 核心硬件服务器和办公云终端与软件同一品牌。 | # | 否 |
| 4 |  | 支持多种类型终端登录桌面云，包括PC台式机、笔记本、云终端（含ARM和X86）等设备接入访问虚拟桌面，终端操作系统支持Windows7/10/11、IOS、MAC OS、Android、Linux、统信UOS、麒麟Kylin OS等。 | △ | 否 |
| 5 |  | 虚拟机操作系统：支持Windows 7/10和Linux虚拟桌面操作系统，其中要包含国产Linux操作系统统信UOS和麒麟。 | △ | 否 |
| 6 |  | 考虑到用户的数据存储及数据共享需求，所投方案需自带云盘存储方案，通过分配个人盘保护用户个人数据存储需求及隐私保护需求，而共用盘允许所有人访问，实现数据共享需求。 | △ | 否 |
| 7 |  | 支持自动打印配置，可以根据客户机对象或者终端ip对象关联打印机配置，用户通过终端登录桌面，自动匹配终端管理的打印机配置，实现打印。 | ★ | 否 |
| 8 |  | 为了提高虚拟桌面与虚拟应用的会话稳定性，所投产品需支持会话连接保持功能，在更换不同终端接入、临时性网络中断（自动重连）等情况下，用户重新登录后依然可以返回之前的会话界面，保障工作连续性。 | △ | 否 |
| 9 |  | 支持自助快照恢复，当用户自己误操作导致云桌面卡慢、蓝屏、死机或者中病毒的时候，可以自助进行系统盘快照还原操作，支持安卓瘦终端、PC客户端。 | # | 否 |
| 10 |  | 提供桌面云外设类辅助定位工具，支持针对用户的策略自检、策略配置、配置指导、深入诊断等，提升外设问题的解决效率。 | # | 否 |
| 11 |  | 为了快速满足用户对桌面资源的诉求，所投产品需支持用户可自助申请虚拟机配置变更，由管理员审核，管理员可以选择审批通过、修改申请配置后申请通过、驳回操作，审核通过资源自动加到用户虚拟机上。并且用户申请虚拟机配置变更可以直接指定给部门资产管理员审批，既符合规定又提高效率。 | # | 否 |
| 12 |  | 需满足高效维护，所投产品需支持批量完成常用配置，如创建用户、删除用户、设置虚拟机IP地址、禁止/踢除用户、关联/解除关联虚拟机、导入导出用户、用户分组。 | △ | 否 |
| 13 |  | 为了保证桌面云平台安全性，需支持设置用户账户闲置超过一定期限后自动禁用，避免管理员未能及时清理闲置账户时，闲置账户被第三方恶意利用风险。 | △ | 否 |
| 14 |  | 为了提高资源利用率，需支持设置用户登录后超过一段时间无桌面/应用会话或一定时间内没有对虚拟机操作时释放桌面资源。 | △ | 否 |
| 15 |  | 为应对桌面业务的临时资源需求增长，桌面云平台应支持云桌面虚拟机在开机状态下热添加内存、磁盘等功能，无需中断或停机即可实现虚拟资源的在线添加，保障用户业务能正常开展，不因当前配置不足而需要中断业务进行调整。 | # | 否 |
| 16 |  | 为满足管理员日常运营数据统计与安全事件发生时信息追溯审计要求，平台应支持管理记录所有用户的登录记录，包括登录账号、终端IP地址、MAC地址、终端型号、登录登出时间等，并支持信息导出，以方便管理员输出报告。 | ★ | 否 |
| 17 |  | 为保证平台平稳运行，避免业务部门因云平台资源不足或异常影响业务开展，平台应可依据虚拟机/服务器/集群当前的资源占用和调度情况，量化出每个虚拟机/服务器/集群的体验和风险的综合评价，且支持查看趋势变化图，帮助管理员及时识别相关问题。 | # | 否 |
| 18 |  | 为提高桌面云平台问题的处置效率，帮助管理员快速定位问题根因，降低管理员的运维负担。运维平台应可持续性检测并发现虚拟机、主机、集群相关的软硬件问题（如虚机卡慢问题），自动化问题诊断，管理员根据处置建议操作即可。提供运维平台，需支持虚拟机、主机、虚拟化集群、应用程序资源监控与故障分析功能，能够基于对象进行健康状态评价，分析资源使用情况，如CPU、内存、磁盘IO等，云桌面虚拟机能够支持应用进程、服务运行状态、外设连接等使用情况分析并能够支持常见的Windows、统信UOS、麒麟KylinOS操作系统。 | # | 否 |
| 19 |  | 可通过运维平台查看到集群内所有虚拟机的软件安装情况统计，按照软件安装数量做相关排序，同时可以列出安装了特定软件的虚拟机列表。 | # | 否 |
| 20 |  | 可通过运维平台进行自定义告警设置，设置内容包括告警名称、告警描述、告警类型、严重程度、检测指标、告警阈值、持续时间、优化建议、告警对象等。 | # | 否 |
| 21 |  | 支持虚拟机快照技术，当数据误删或系统故障时可实现回滚，快照只保存增量数据，节省存储空间。 | △ | 否 |
| 22 |  | 支持虚拟机回收站功能，避免误操作导致虚拟机数据丢失，当虚拟机删除后，会自动进入回收站，支持恢复到原位置，可设置回收站自动清理时长，可显示关联的用户。 | # | 否 |
| 23 |  | 提供管理平台，能够对单位原有桌面进行统一管理，支持多种芯片资源池的融合部署，包括Intel、海光、鲲鹏等。统一管理不同芯片构建的资源池，并对外提供桌面虚拟机的服务能力。 | △ | 否 |
| 24 |  | 支持多种认证方式随需组合，包括本地账号密码、usb-key认证、短信认证、硬件特征绑定、动态口令、ldap认证、raduis认证、AD域认证、瘦终端客户机认证、802.1x等多种方式，满足不同级别用户的安全接入需求。 | △ | 否 |
| 25 |  | 支持U盘、PC本地桌面到云桌面、应用虚拟化服务器这2种情况的双向拷贝管控，可控制U盘的只读和读写权限，可控制本地桌面和应用虚拟化服务器之间使用剪切板的双向拷贝、单向拷贝。 | ★ | 否 |
| 26 |  | 为满足用户的业务使用需求，所投产品需支持临时权限，管理员为部分用户临时在某个时间段内放通usb和pc剪切板等权限，并在到期后自动回收该权限，保证数据安全，临时策略对象支持基于用户、用户组、AD域安全组等。 | △ | 是 |
| 27 |  | 支持剪切板文件拷贝审计，将发生拷贝的用户信息，虚拟机信息和拷贝的内容，上报到数据中心（用户无感知）；支持审计管理员登录数据中心（报表中心），可以查看到拷贝的文件记录，对于用户拷贝的文件，支持在线预览，所有拷贝的内容均支持下载。当用户在非规定的时间内发生剪切时，数据中心将会记录告警； | ★ | 否 |
| 28 |  | 为了为了满足用户安全性需求，实现安全隔离的精细化控制，所投平台需提供东西向微隔离能力，支持配置基于用户、用户组、虚拟机、IP地址、IP组之间的访问隔离控制。 | ★ | 否 |
| 29 |  | 支持根据接入环境匹配不同安全级别的策略，场景可基于终端IP范围、终端类型等，实现用户从不同接入地点、不同接入终端，匹配不同安全等级的认证策略及桌面策略。 | △ | 否 |
| 30 |  | 支持USB黑白名单技术，能够精准识别每一款不同类型的外设（包括高拍仪、摄像头、USB光驱、认证key等），并设置放通或者限制策略，提高管控粒度和安全性。 | △ | 否 |
| 31 |  | 云桌面数据集中管理下，为确保用户数据安全性，需支持虚拟机加密技术，对云桌面虚拟机进行全盘加密处理，保障个人隐私安全。 | △ | 否 |
| 32 |  | 支持满屏水印，水印内容颜色，防止背景颜色与水印颜色一致，覆盖水印，支持水印内容、透明度、水印字体大小、倾斜度调整。 | # | 否 |
| 33 |  | 支持显卡资源分配可视化，管理员可以实时查看显卡核心分配情况，以及对应的3D云桌面名称。 | △ | 否 |
| 34 |  | 支持3D云桌面使用高清无损传输，并可基于不同资源使用配置帧率、码流等，支持通过网络优化、策略设置保证3D弱网场景的使用稳定性； | △ | 否 |

### 3.3.4培训管理软件

| 序号 | 指标项目 | 指标内容 | 重要性 | 是否需要证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 配套提供240点培训管理软件授权 | ★ | 否 |
| 2 |  | 纯软件产品，安装部署快捷，升级简易方便，全中文人性化界面设计，配有详细的在线帮助，支持主窗口功能按钮、浮动工具条、右键菜单、快捷键多项操作方式。 | △ | 否 |
| 3 |  | 采用核心的动态局部截屏及实时压缩技术，在网络条件较差时亦能体现良好的性能；可根据网络条件调节网络补偿强度，根据广播内容调节广播及录制效率，使广播达到最佳效果，即使广播多媒体课件，3D，也可达到实时流畅的效果，支持DirectDraw、Direct3D、 Overlay、OpenGL等特殊显示方式。屏幕广播响应时间<0.4秒。 | ★ | 否 |
| 4 |  | 采用流媒体技术，流畅无延时，文件清晰度几乎无损耗，支持几乎所有常见的媒体音视频格式， Windows Media文件，VCD文件，DVD文件，Real文件，AVI文件，MP3等主流文件格式，支持720p、1080p的高清视频。 | △ | 否 |
| 5 |  | 防杀进程、断线保护、卸载密码保护等辅助功能维护工作秩序。 | △ | 否 |
| 6 |  | 屏幕广播：将主控屏屏幕和实时广播给单一、部分或全体运维人员，可选择全屏或窗口方式。窗口模式下或主控机与运维机分辨率不同情况下（窗口化需要用edutools工具），运维机可以以不同的窗口方式接收广播。 | # | 否 |
| 7 |  | 屏幕笔：使用的辅助工具，突出显示项目、添加注释，添加批注等等。 | △ | 否 |
| 8 |  | 共享白板：可共享白板、桌面或图片与选定的运维人员共同完成相同的图表。 | △ | 否 |
| 9 |  | 网络影院：实现主控机播放的视频同步广播到运维机。 | △ | 否 |
| 10 |  | 视频直播：通过USB摄像头将主控机的画面实时广播到运维机，达到更形象的培训效果。 | △ | 否 |
| 11 |  | 语音对讲：主控机可以选择任意一台已登录运维机与其进行双向语音交谈。 | △ | 否 |
| 12 |  | 屏幕录制：主控机可以将本地的操作和讲解过程录制为ASF录像文件，可以用 Windows 自带的 Media Player 直接播放。 | △ | 否 |
| 13 |  | 文件分发：允许主控机将不同盘符中的目录或文件一起发送至运维机的某目录下。目录不存在自动新建此目录；盘符不存在或路径非法不允许分发；文件已存在选择自动覆盖或保留原始文件。 | △ | 否 |
| 14 |  | 网络快照：主控机可以在监控运维机的时候，对画面拍快照，保存运维机画面的截图。 | △ | 否 |
| 15 |  | 屏幕监视：主控机可以监视单一、部分、全体运维机的屏幕。 | △ | 否 |
| 16 |  | 系统日志：显示和自动保存系统运行过程中的关键事件，包括学生登录登出，资源不足，提交文件等。 | △ | 否 |
| 17 |  | 远程命令：可以进行远程开机、关机、重启等操作，远程关闭所有运维机正在执行的应用程序功能。 | △ | 否 |
| 18 |  | 自动锁屏：独有的断线保护自动锁屏技术，通过网卡的是否激活来锁定屏幕。 | △ | 否 |
| 19 |  | 防杀进程：为安全起见，运维端程序运行后，防止运维人员通过任务管理器结束运维端程序进程来逃脱控制。 | △ | 否 |

### 3.3.5桌面云办公云终端

| 序号 | 指标项目 | 指标内容 | 重要性 | 是否需要证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桌面云终端 | 本项目要求配备230台云终端。 | ★ | 否 |
| 2 |  | 桌面云办公云终端：≥27寸，宽屏16: 9；分辨率：支持分辨率1920*1080，对比度1000: 1，刷新率60Hz； | ★ | 否 |
| 3 |  | CPU≥双核1.6Ghz、内存≥1G、存储≥4G、USB≥4个（其中USB3.0≥2）、≥1个HDMI、≥1个以太网口、≥1对音频口，Usb接口键鼠。需配备300像素的前置摄像头、带麦克风。 | ★ | 否 |
| 4 |  | 为了使用方便，支持桌面云和瘦终端统一管理，即通过一个管理管理平台管理桌面云和瘦终端。 | △ | 否 |
| 5 |  | 在瘦终端的管理方面，需支持分组管理、批量移动、删除、关闭瘦终端，支持配置定时开关机计划及加电自启动功能，支持自定义开机画面、支持联动关机功能、配置自动登录和保存密码。 | △ | 否 |
| 6 |  | 为保障数据安全，虚拟桌面运行所有数据保存在服务器内，瘦客户机上仅获取虚拟桌面画面，防止数据有泄露风险； | △ | 否 |
| 7 |  | 支持联动关机，用户可以跟使用PC一样，打开操作系统“开始”菜单、点击“关机”按钮，瘦客户机和操作系统将会一体化关闭，没有多余的操作步骤。 | # | 否 |
| 8 |  | 兼容能力：支持移动存储介质、打印机、扫描仪、移动光驱、USB-Key等外设正常识别和使用，并可自定义应用主机的外设重定向和共享策略管理； | △ | 否 |
| 9 |  | 考虑到接入安全，需支持修改云终端配置和登录信息时需要密码，可限制未接入过环境的瘦终端的接入或者接入桌面环境需要输入密码。 | △ | 否 |
| 10 |  | 会话保持：注销用户或断开连接后再次登录时，系统状态及应用程序保留注销或断开连接前状态。 | ★ | 否 |
| 11 |  | 传输方式：USB，即插即用；连接设备≥1台；键盘敲击次数＞1000万次 | △ | 否 |

### 3.3.63D桌面云办公云终端

| 序号 | 指标项目 | 指标内容 | 重要性 | 是否需要证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桌面云终端 | 本项目要求配备10台3D办公云终端。 | ★ | 否 |
| 2 |  | 显示屏≥32寸，超宽屏，支持分辨率≥4K，亮度400cd/m2，刷新率120Hz； | ★ | 否 |
| 3 |  | CPU≥4核2.0Ghz、内存≥2G、存储≥16G、USB≥4个（其中USB3.0≥2）、1个HDMI、1个以太网口，Usb接口键鼠。需配备300像素的前置摄像头、带麦克风。 | ★ | 否 |
| 4 |  | 为了使用方便，支持桌面云和瘦终端统一管理，即通过一个管理管理平台管理桌面云和瘦终端。 | △ | 否 |
| 5 |  | 在瘦终端的管理方面，需支持分组管理、批量移动、删除、关闭瘦终端，支持配置定时开关机计划及加电自启动功能，支持自定义开机画面、支持联动关机功能、配置自动登录和保存密码。 | △ | 否 |
| 6 |  | 为保障数据安全，虚拟桌面运行所有数据保存在服务器内，瘦客户机上仅获取虚拟桌面画面，防止数据有泄露风险； | △ | 否 |
| 7 |  | 支持联动关机，用户可以跟使用PC一样，打开操作系统“开始”菜单、点击“关机”按钮，瘦客户机和操作系统将会一体化关闭，没有多余的操作步骤。（提供功能截图或第三方检测报告证明）； | # | 是 |
| 8 |  | 兼容能力：支持移动存储介质、打印机、扫描仪、移动光驱、USB-Key等外设正常识别和使用，并可自定义应用主机的外设重定向和共享策略管理； | △ | 否 |
| 9 |  | 考虑到接入安全，需支持修改云终端配置和登录信息时需要密码，可限制未接入过环境的瘦终端的接入或者接入桌面环境需要输入密码。 | △ | 否 |
| 10 |  | 会话保持：注销用户或断开连接后再次登录时，系统状态及应用程序保留注销或断开连接前状态。 | # | 否 |

### 3.3.7万兆交换机

| 序号 | 指标项目 | 指标内容 | 重要性 | 是否需要证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交换机 | 端口配置不低于24个万兆光口 | ★ | 否 |
| 2 |  | 交换性能不低于：1.28Tbps | ★ | 否 |
| 3 |  | 包转发率不低于：480Mpps | △ | 否 |
| 4 |  | 单台配置满配万兆多模光模块及配套光纤线 | ★ | 否 |
| 5 |  | 为实现智能化管理，要求交换机可根据需要支持智能交换机和普通交换机两种工作模式，两种模式可在控制器平台灵活的进行切换 | △ | 否 |
| 6 |  | 支持基于交换机单端口、聚合口的ACL策略 | △ | 否 |
| 7 |  | 支持通过控制器平台查看交换机端口负载情况 | △ | 否 |
| 8 |  | 流量整形：支持基于交换机端口出方向和入方向进行报文转发速率设置 | △ | 否 |
| 9 |  | 支持流量端口镜像及重定向功能 | △ | 否 |

### 3.3.8国产操作系统

| 序号 | 指标项目 | 指标内容 | 重要性 | 是否需要证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 操作系统 | 国产化操作系统，要求在安全测评中心公告的产品 | ★ | 是 |

### 3.3.9堡垒机

| 序号 | 指标名称 | 指标项 | 指标内容 | 重要性 | 是否需要证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 堡垒机国产化主机 | 硬件参数 | 字符并发≥3000；图形并发≥1500；具备无限被管理资源数授权。 | ★ | 否 |
| 2 |  |  | CPU：国产化。不少于8核心；内存≥64G；硬盘容量≥8T；电源：冗余电源； | ★ | 否 |
| 3 |  |  | 网口数量：不少于4电4光+2万兆光口，满配多模光模块； | ★ | 否 |
| 4 |  |  | 操作系统：国产化操作系统 | △ | 否 |
| 5 | 应用发布服务器 | 性能参数 | 硬件由甲方提供，乙方提供部署，可以无限堆叠部署，实现应用发布资源的无限扩充。 | △ | 否 |
| 6 |  |  | 中国信息安全认证中心： IT信息产品认证证书 | △ | 是 |
| 7 |  |  | 国家密码管理局商用密码检测中心：商用密码产品认证证书或提供符合国密商密测评的产品证明文件 | △ | 是 |
| 8 | 兼容性互认证 | 互认证明 | 提供国产化平台与堡垒机产品的互认证明。 | △ | 是 |
| 9 | 功能要求 | 部署方式 | 集群部署： 支持添加一台或多台协议代理服务器，分担堡垒机主服务器性能压力，便于提高整体性能； 并支持限定不同的协议代理服务器节点访问不同的资源； 多协议代理服务器节点可访问相同资源时实现自动负载均衡； 堡垒机主服务器集中管理配置和收集展现日志信息 | # | 否 |
| 10 |  | 分权分域 | 支持管理员帐号设置双因认证、IP/MAC限制，提升帐号安全性； | △ | 否 |
| 11 |  | 资源管理 | 支持限定配置中可指定用户通过指定的应用发布服务器对资源进行访问； | △ | 否 |
| 12 |  | 帐号托管 | 支持资源制定不同改密分组，执行周期性、手动改密操作 改密类型支持： 1、Linux类； 2、国产化操作系统中标麒麟、银河麒麟； 3、网络设备（华为、华三、思科、中兴）； 4、Windows类 5、支持数据库协议自动改密，改密类型支持：Oracle、PostgreSQL、MySql、DB2、Informix 、SYBASE，Mssql | # | 否 |
| 13 |  |  | 支持WEB界面上传改密脚本，通过自定义脚本模式实现新增改密类型，满足多种改密需求； | △ | 否 |
| 14 |  | 数据库审计 | 支持 Oracle（支持ORACLE RAC）、SQL Server、MySQL、PostgreSQL、DM6\7\8、KingBase、MongoDb、Redis、GBase、GaussDB、OceanBase、TDSQL等数据库；支持数据库协议代理，以及对高危命令的数据库协议控制策略，协助审计员分析安全事件；支持数据库下行返回行数策略，当超过设定的返回行数时可进行告警或阻断； | # | 否 |
| 15 |  | 审计查询和报表 | 审计查询关键字和结果显示支持多种编码(UTF-8,Big5,EUC-JP,EUC-KR,GB2312,GB18030,ISO-8859-2,KOI8-R,KS_C_5601_1987,Shift_JIS,Window-874)，由审计管理员自主选择 | △ | 否 |
| 16 |  | 身份认证 | 支持以下身份认证方式： 基本认证：本地帐号+密码认证 支持内置USB-KEY认证、国密USB-KEY认证、动态口令认证、国密动态口令认证、手机令牌认证、http通用认证、webservice通用认证、google令牌认证，无须额外增加认证服务器 可集成其它外部认证协议： USB-KEY认证、国密USB-KEY认证、动态口令认证、国密动态口令认证、手机令牌认证、http通用认证、webservice通用认证、google令牌认证、Windows AD、RADIUS、LDAP、短信、北京CA、吉大正元、移动超级SIM认证、邮件认证等第三方认证。 支持自定义登陆堡垒机默认认证方式，方便用户快速进行认证登录； | △ | 否 |
| 17 |  | 运维方式 | WEB运维模式:支持运维人员通过IE（9-11版本）、谷歌浏览器、Firefox浏览器单点登录资源，无需安装Java控件。 C/S客户端模式：提供C/S运维客户端功能，用于运维人员通过运维客户端登录进行运维操作，整个运维过程不依赖任何Active或Java控件。 | △ | 否 |
| 18 |  | Windows应用发布 | 应用发布防跳转：通过应用发布只能访问已授权资源，无法通过应用工具新建未授权资源进行跳转连接； 支持web页面防跳转功能，进行http/https访问过程中，运维人员仅允许访问授权地址； 支持根据屏幕变化或鼠标键盘操作进行闲时录像过滤，降低审计回放文件大小，节约磁盘存储空间； 支持将当前应用发布配置批量应用到其他应用发布服务器上，提升应用发布管理效率； 支持消息广播，以对话框形式出现在所有已登录的用户屏幕上； 支持对HTTP/HTTPS类资产进行URL限制，禁止在未授权情况下，通过手动输入URL跳转至其它web网站。 | △ | 否 |
| 19 |  | 国产化应用发布 | 支持通过国产化运维客户端登录（银河麒麟V10、统信UOS20） 支持通过堡垒机授权调用国产化运维工具连接资源进行运维操作 支持协议审计和命令管控（SSH/TELNET/MySQL/Oracle等） 支持发布国产化运维工具，实现录像审计（RDP/VNC/X11/HTTP(S)/国产数据库等） | ★ | 否 |
| 20 |  | 运维屏幕水印 | 支持通过国产化与非国产化应用发布开启运维屏幕水印，运维本地无法篡改水印内容，震慑不规范的运维行为，提升运维过程数据安全性。 | ★ | 否 |
| 21 |  | 国密加密 | 支持国密HTTPS通信，可通过国密浏览器访问堡垒机； 支持国密身份认证，配置国密动态口令卡实现双因认证（不少于50个动态口令卡）； 支持国密存储，对堡垒机主从帐号密码进行国密算法加密。 | ★ | 否 |

## 3.4服务要求

### 3.4.1系统集成服务

供应商须提供集成服务，提供所有硬件设备的到货、安装、配置、调试、综合布线等全部系统集成服务。

### 3.4.2售后服务要求

供应商必须向采购人承诺技术后援支持。为用户设备提供5年原厂免费技术支持，并提供5年原厂服务承诺。供应商在应答时应详细阐述免费技术支持的内容与范围。

1.设备质保

（1）设备质保期为5年，质保期自项目终验合格之日起之日起计算。

（2）质保期内，设备原厂负责对其提供的设备与软件进行维修维护，不收取额外费用。

（3）质保期内，设备原厂提供设备固件与软件的免费升级。

（4）质保期内，设备原厂技术人员，在采购人进行网络架构调整更换部分设备时，须全程提供现场技术支持。

（5）供应商必须在24小时内对采购人所提出的维修要求做出实质性反应。

（6）设备运行过程中如果出现技术故障，投标供应商应保证48小时内解决问题。

（7）设备运行过程中如果发生硬件故障，供应商必须保证采购人在三个工作日内得到无故障设备。

（8）供应商须认真理解上述质保要求，详细列出质保方案。

2.系统维护服务保证

供应商必须向采购人说明并承诺下列系统维护服务内容：

（1）5年内免费维修、维护及维修、维护的范围（产品、技术、模块、部件）。

（2）5年内免费系统故障处理。诊断、解决系统故障，对其错误及缺陷进行排错。接到采购人请求后，0.5小时内给出实质性响应，需要现场维护的，2小时内到达现场，并提供7×24小时的电话技术支持。

（3）技术咨询。解答采购人使用中的常见问题。

（4）5年后收费维修、维护及维修、维护的范围（产品、技术、模块、部件）。

（5）供应商书面承诺在接到采购人保修电话后2个小时内维修人员到达现场提供售后服务。

3.备品与备件

供应商应保证采购人5年的备件和消耗品的需求。这些备件及消耗品内容包括:满足项目需求的备件和消耗品；供应商依据IT业界的标准、惯例以及以往的经验,增加采购人未曾指定的备件或消耗品。

## 3.5其他要求

无

# 4人员要求

## 4.1团队要求

### 4.1.1基本要求

无

### 4.1.2优选资质/优选指标

# 5管理实施要求

1.供应商负责项目所有设备的上架，系统的安装、许可激活；所有设备的网络连接，调试；补充所需的综合布线，包括但不限于列头柜至网络汇聚区线缆、配线架、桥架等。在项目实施中需要的各类配件、线缆由供应商提供。

2.供应商负责项目文档资料管理，对于项目施工过程中的施工方案、验收报告等所有资料进行归类整理并装订成册，提交采购人留存。

3.货物清单中未列出但项目中必须的设备材料，以及系统运行和验收需要的所有费用都须包含在投标报价中。供应商在投标报价中的错算或漏算，由供应商承担全部损失。供应商应能保证系统使用运行所需的备件和具备相关技术保障机制，如出现设备故障，需更换设备或配件，供应商应在4小时内提供并更换设备或备件，备件要保证为原厂新品，不能因为设备停产而拒绝提供设备、备品备件。供应商派专业技术人员对采购人的技术人员免费进行使用操作、维护等技术的现场培训，直至采购人的技术人员能独立工作；供应商免费指导所投产品所有部分的使用和维护。供应商能够根据采购人的需求，对设备进行安装、迁移、配置、优化，对系统打补丁、升级，保证采购人的扩展需求。

4.供应商在项目实施过程中，如出现以下情形须承担相应的违约责任。

（1）供应商逾期交付货物的，供应商应按合同全款每日6‰向采购人支付违约金，由采购人从待付货款中扣除。逾期超过约定日期五个工作日不能交货的，采购人可解除本合同。供应商因逾期交货或因其他违约行为导致采购人解除合同的，供应商应向采购人支付合同全款5%的违约金，如造成采购人损失超过违约金的，超出部分由供应商继续承担赔偿责任。

（2）供应商所交付的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，采购人有权拒收该货物，供应商愿意更换货物但逾期交货的，按供应商逾期交货处理。供应商拒绝更换货物的，采购人可单方面解除合同。

（3）供应商未在规定时间内完成故障处理、更换配件等后续维保服务的，对采购人造成的损失应由供应商承担，每次扣除合同金额的1%。

# 6风险管控要求

无

# 7履约验收要求

## 7.1总体要求

| 验收名称 | 验收要求 |
| --- | --- |
| 第1次验收 | 到货验收 |
| 第2次验收 | 最终验收 |

## 7.2具体要求

（一）到货验收

在合同硬件产品到达采购人指定的地点后，供应商与采购人共同开箱验货，按照标书要求对全部产品的型号、规格、数量、外形、包装及资料、文件进行验收。当出现损坏、数量不全或产品不符等问题时，由供应商负责解决；同时按项目需求对其产品的性能和配置进行测试检查，确保设备正常运行，并达到项目要求的性能和产品指标中规定的性能。

供应商保证所提供设备必须是原厂全新产品。

（二）最终验收

完成全部硬件安装、网络配置调试及系统稳定运行1个月后，供应商提供验收测试计划，按采购人要求对设备进行现场验收测试，对硬件技术指标和网络联通总体性能进行验收。

系统验收后，签署系统终验文件。

# 8其他要求

## 8.1必备要求

### 8.1.1通用必备要求

1.本项目中如涉及商品包装和快递包装的，其包装需求标准应不低于《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2020〕123 号）规定的包装要求，如有其他包装需求，详见采购文件技术部分相关章节。

2.本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会 2023年第 1 号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部和国家认证认可监督管理委员会 2023 年第 2号《关于调整<网络关键设备和网络安全专用产品目录>的公告》等相关文件要求，所投标（响应）设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。

3.本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC 认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。

以上相关要求，由供应商在响应时应答，在履约验收中，采购人将按照采购文件、中标/成交供应商响应文件、采购合同等对中标/成交供应商提供的货物和服务进行验收，必要时依法依规开展相应检测、认证。

## 8.2付款安排建议

| 付款名称 | 付款要求 | 付款比例(%) |
| --- | --- | --- |
| 第1次付款 | 合同签订后支付合同款 | 40.0 |
| 第2次付款 | 终验合格后支付合同款（如因上级部门政策变化、重大技术变化等导致服务内容需要调整的，根据实际发生额支付费用。根据付款进度安排，供应商及时向采购人提供发票及相关资料，交采购人审核后10个工作日内支付相关费用）（节假日顺延）。 | 60.0 |

## 8.3其他要求

### 8.3.1保密要求

一、供应商派出的人员应严格遵守采购人的信息安全保密制度和日常办公规定。严禁擅自操作所负责系统以外的设备，内外网计算机严格隔离，严禁出现内网计算机违规外联情况，出现责任事故采购人有权追究供应商的责任。

二、采购人与供应商及现场服务人员签订保密协议，供应商及其现场服务人员未经允许不得擅自调整系统及相关系统的各类参数和后台数据，不得泄露系统及相关系统各类信息，不得擅自从数据库中提取各类税费数据提供给新疆税务系统内外的各类机构和人员。一旦发生上述情况，使系统及相关系统造成重大故障、税收数据发生泄漏，造成严重的社会影响和经济损失，采购人将追究供应商及相关人员的法律责任。供应商在投标时需提供《保密承诺书》并签字盖章，《保密承诺书》可参考以下内容：

保密承诺书
    我司了解有关保密法规制度，知悉应当承担的保密义务和法律责任。

我司郑重承诺：

一、认真遵守国家保密法律、法规和规章制度，履行保密义务；

二、认真遵守我司与甲方签订的保密协议；

三、认真遵守其它各项安全保密的相关规定；

四、对参与的信息化项目和服务所涉及技术资料和数据信息履行保密义务，未经许可，不对外发表或使用。

承诺单位（盖章）：_________________________

法定代表人或授权代表签字：________________

日期：XX年XX月XX日

三、供应商所提供的工作人员的工作成果归采购人所有，供应商在未征得采购人书面同意的前提下，不得将技术资料泄露给其他人员及单位。

如违反上述协议内容，采购人将保留追究供应商法律责任的权利。

### 8.3.2知识产权要求

无

### 8.3.3★供应链安全管理要求

1、人员资格要求

（1）签订承诺书。供应商应严格落实国家税务总局网络安全和保密管理要求，承担技术支持人员的网络安全和保密管理责任，按采购人要求签订协议和承诺书。

（2）开展背景审查。供应商承担技术支持人员背景审查工作，提供其身份证明、履历、家庭成员及主要社会关系、无犯罪记录证明等材料，并提交采购人进行备案。

（3）设置网络安全负责人（由驻场运维人员兼任）。供应商为本项目配备一名网络安全负责人，该负责人具备独立决策能力并保持相对稳定，在项目实施的全过程负责网络安全工作，组织落实各项网络安全要求。

2、日常行为规范要求

（1）工作能力要求。供应商负责对技术支持人员进行资格条件、工作胜任力以及网络安全能力评估，对技术支持人员承担的工作进行安全保密风险分析，明确技术支持人员工作范围和边界，重点防范设备和资料失窃、误操作导致的软硬件故障、工作秘密和税费数据等信息泄露、信息系统越权访问和网络攻击等风险。

（2）教育培训要求。供应商负责对技术支持人员进行网络和数据安全法律法规、网络安全意识、网络安全管理、网络安全技能、保密意识以及网络安全警示教育等培训，上岗前对其进行考核。

3、违约惩戒措施

供应商对供应链安全管理责任落实不到位，造成安全事件或产生不良影响的，采购人按照法律法规及合同约定进行处理。

### 8.3.4税务信息化服务商廉政相关要求

为进一步落实全面从严治党要求，构建亲清新型政商关系，加强税务信息化项目建设过程中的党风廉政建设和反腐败工作，确保项目建设规范、廉洁推进，中标人在参与税务部门信息化项目工作过程中，需严格遵守法律法规、规范履行合同，积极协助税务部门开展廉政风险防控工作。请严格遵守并落实如下要求：

1.积极发挥廉政风险防控正向作用。中标人有义务配合税务部门在信息化项目工作中加强廉政风险防控，执行有关措施。

2.健全廉政风险防控机制。中标人有责任在项目管理机制中健全内部廉政防控措施，包括但不限于：对参与本项目的员工提出廉洁行为规范；指定专人对项目实施各环节进行廉政监督；在项目验收过程中提交本项目廉政情况报告等。

3.杜绝违纪违法行为。中标人及相关项目人员必须严格遵守党纪国法，坚守职业道德，杜绝任何形式的利益输送、权力寻租等违纪违法行为，对甲方工作人员不得实施以下行为：

（1）以各种形式和名义提供礼品、礼金、电子红包、支付凭证、商业预付卡、名贵特产、有价证券、股权、其他金融产品等财物。

（2）以各种形式和名义提供宴请、旅游、健身、娱乐、私人会所等活动安排；代付加班餐费、打车费等。

（3）以讲课费、咨询费等名义，提供或变相提供报酬。

（4）借款、借房、借车，报销应由个人负担的费用。

（5）以无偿、象征性地收取费用等方式提供家政、司机等服务劳务。

（6）其他通过任何形式行贿或输送利益的行为。

4.信守承诺。中标人应承诺在项目实施过程中，严格遵守国家法律法规合法、诚信经营，杜绝商业贿赂、规范经营活动、公开透明合作、严格内部管理，并签订《税务信息化项目服务商廉洁承诺书》提交甲方负责项目实施的单位。《税务信息化项目服务商廉洁承诺书》可参考以下内容：

税务信息化服务商廉洁承诺书

为深入贯彻落实党中央关于全面从严治党的决策部署，进一步加强税务信息化项目合作中的廉政建设，防范廉政风险发生，确保项目公开、公平、公正推进，我司郑重承诺如下：

一、合法合规经营。严格遵守国家法律法规及税务部门的相关规定，坚持廉洁从业、诚信经营的原则。在合作过程中不以任何形式进行利益输送，维护良好的政商关系。

二、杜绝商业贿赂。加强内部管理，我司及我司员工均不对甲方工作人员实施以下行为：

（一）以各种形式和名义提供礼品、礼金、电子红包、支付凭证、商业预付卡、名贵特产、有价证券、股权、其他金融产品等财物。

（二）以各种形式和名义提供宴请、旅游、健身、娱乐、私人会所等活动安排；代付加班餐费、打车费等。

（三）以讲课费、咨询费等名义，提供或变相提供报酬。

（四）借款、借房、借车，报销应由个人负担的费用。

（五）以无偿、象征性地收取费用等方式提供家政、司机等服务劳务。

（六）其他通过任何形式行贿或输送利益的行为。

三、规范经营活动。严格按照合同约定履行义务，保证项目质量，按时完成建设任务；在合作过程中不以任何借口拖延工期、虚报成本或谋取私利。

四、公开透明合作。我司承诺在项目实施过程中保持公开透明，主动接受税务部门及纪检监察机构的全程监督，并积极配合任何有关廉洁从业的调查工作。

五、严格内部管理。加强企业内部廉洁教育，确保员工知晓并遵守相关法律法规及廉洁要求；加强项目实施全过程廉洁监督；对于违反廉洁承诺的员工，将严肃处理，并承担相应责任。

六、积极参与监督。在税务信息化项目实施过程中，如发现任何违纪违法行为，将如实反馈问题和意见。

承诺单位（盖章）：_________________________

法定代表人或授权代表签字：________________

日期：XX年XX月XX日

5.自觉接受监管。中标人有义务配合税务机关的正常业务监管以及纪检监察、外部审计、督察内审等监督机构对税务信息化项目全过程的监督检查工作，如实提供相关资料和信息，不得隐瞒、篡改或销毁与项目建设有关的文件、数据等资料。

6.举报和反馈意见。项目执行过程中，中标人有权举报、反馈甲方索贿受贿、吃拿卡要、违反中央八项规定精神等违纪违法行为。项目验收前，应填写《税务信息化项目服务商廉政反馈书》，提交甲方税务机关网络安全和信息化领导小组办公室。

让我们在廉洁、诚信、公平、公正的基础上开展合作，共同为高水平建设效能税务、高质量推进中国式现代化税务实践贡献力量。