采  购  需  求

项目名称：新疆税务2025税收大数据平台升级优化项目

（第二包：硬件设施）

2025年8月

目录

1项目概述	1

1.1项目背景	1

1.1.1项目目的、意义及背景	1

1.2项目内容	1

1.2.1项目建设思路	1

1.2.2采购内容	1

1.2.3项目实施要求	1

1.2.3.1实施范围要求	1

1.2.3.2实施时间要求	2

1.2.3.3实施地点要求	2

1.3其他要求	2

1.3.1采购标的需执行的相关标准规范	2

2投标/响应要求	2

2.1对供应商的要求	2

2.1.1必备资质	2

2.1.2优选资质/优选指标	2

2.1.2.1相关证书	2

2.1.2.2成功案例	2

2.1.3是否允许联合体	2

2.1.4是否专门面向中小企业	3

2.1.5其他要求	3

2.2技术部分投标/响应内容	3

2.2.1技术投标/响应总要求	3

2.2.2投标/响应方案要求	3

2.2.2.1 项目需求理解	3

2.2.2.2 项目实施方案	3

2.2.2.3 安全保障方案	3

2.2.2.4 培训方案	3

2.2.2.5售后服务方案	4

2.2.2.6 验收方案	4

3项目需求	4

3.1总体要求	4

3.2采购产品一览表	4

3.3采购产品详细清单及技术指标	4

3.3.1服务器配置	5

3.3.1.1通用存储服务器2-1	5

3.3.1.2通用存储服务器2-2	15

3.3.1.3通用存储服务器3+	26

3.3.2网络设备配置	37

3.3.2.1万兆交换机	37

3.3.2.2千兆交换机	38

3.4服务要求	39

3.5其他要求	41

4人员要求	41

4.1团队要求	41

4.1.1基本要求	41

4.1.2优选资质/优选指标	41

5管理实施要求	42

6风险管控要求	42

7履约验收要求	42

7.1总体要求	42

7.2具体要求	43

8其他要求	43

8.1必备要求	44

8.1.1通用必备要求	44

8.2付款安排建议	44

8.3其他要求	45

8.3.1保密要求	45

8.3.2知识产权要求	46

8.3.3★供应链安全管理要求	46

8.3.4税务信息化服务商廉政相关要求	48

1项目概述

1.1项目背景

1.1.1项目目的、意义及背景

进一步落实税务总局“供要管用”税收大数据体系建设，2023年3月至6月，第二税务分局组建调研组，采取召开座谈会、深入基层一线、线上问卷调查、省外学习考察的方式，全面了解掌握全区税务系统基层用数上存在的问题，并对问题成因进行分析，形成《第二税务分局关于解决基层用数问题计划建议的报告》，从调研情况、调研发现的主要问题、成因分析、对策建议四个方面对税收大数据平台建设发展方向进行了规划，并针对现用税收大数据平台设备老化问题严重、数据整合能力不足、数据治理能力不足、业务创新能力不足、数字化支撑能力不足的问题，提出相应解决方法。

1.2项目内容

1.2.1项目建设思路

本次项目是在新疆税收大数据平台已有功能基础上，进一步拓展数据采集范围，优化数据中间层建设，落实数据留痕管理要求，提升数据应用安全防范能力，综合提升大数据分析应用能力。开展2025年税收大数据平台升级优化项目工作。

1.2.2采购内容

（第二包）硬件设备采购预算为1109.25万元，采购内容为购买国产硬件设备，改造升级基础设施，解决税收大数据平台算力不足问题。

1.2.3项目实施要求

1.2.3.1实施范围要求

新疆税务2025年税收大数据平台升级优化项目所包含的硬件设备相关内容。

1.2.3.2实施时间要求

自合同签订之日起一个月内。

1.2.3.3实施地点要求

国家税务总局新疆维吾尔自治区税务局。

1.3其他要求

1.3.1采购标的需执行的相关标准规范

无。

2投标/响应要求

2.1对供应商的要求

2.1.1必备资质

2.1.1.1供应商应遵守有关国家法律、法规和条例,具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定和本文件中规定的条件。

2.1.1.2本项目的特定资格要求

无。

2.1.2优选资质/优选指标

2.1.2.1相关证书

无。

2.1.2.2成功案例

无。

2.1.3是否允许联合体

否。

2.1.4是否专门面向中小企业

否。

2.1.5其他要求

无。

2.2技术部分投标/响应内容

2.2.1技术投标/响应总要求

无。

2.2.2投标/响应方案要求

以下相关方案，若作为评审因素，则供应商应在满足★关键指标项要求的前提下，根据项目特点和采购需求，制定更为完整、详细、可操作性强的方案。

2.2.2.1 项目需求理解

供应商须提供针对本项目的采购需求理解方案，方案内容要求包括但不限于项目的背景、服务用户、服务系统等方面的理解。

2.2.2.2 项目实施方案

供应商须提供针对本项目的实施方案，方案内容包括但不限于硬件到货方案、施工方案等内容。

2.2.2.3 安全保障方案

供应商的安全保障方案应具有合理性、可行性等。包括但不局限于信息安全保障措施、安全管理制度等。要求安全保障符合要求，安全管理措施合理规范、安全管理制度细致完善。

2.2.2.4 培训方案

无。

2.2.2.5售后服务方案

供应商提供的售后服务方案内容详尽、完整，内容包括售后服务工作安排、售后服务响应、应急保障方案和措施等。

2.2.2.6 验收方案

供应商必须按照本项目需求，详细阐述项目验收方案。根据需要验收的内容，提出切实可行的验收流程。

3项目需求

3.1总体要求

所投产品必须是原厂新品，须于合同签定后的6个月内全部到货并完成安装部署调试，到货地点为国家税务总局新疆维吾尔自治区税务局指定地点；供应商应按照约定日期完成平台设计、平台部署、调试和测试等服务。

3.2采购产品一览表

| 名称 | 数量 |
| --- | --- |
| 通用存储服务器2-1 | 28 |
| 通用存储服务器2-2 | 32 |
| 通用存储服务器3+ | 22 |
| 万兆交换机 | 6 |
| 千兆交换机 | 3 |

采购文件（技术部分）中有标注★号的，为必备要求，必须满足，如未作出响应，将导致响应无效；#为重要内容、△为一般内容。

3.3采购产品详细清单及技术指标

3.3.1服务器配置

服务器配置应根据本项目采购的云计算平台实际需要进行配置调整，供货商应承诺按照新疆税务要求进行合理范围内的配置调整，并承诺与本项目采购的云计算平台适配。

### 3.3.1.1通用存储服务器2-1

| 序号 | 指标种类 | 指标名称 | 指标功能说明 | 重要性 | 是否需要证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CPU规格 | CPU信息 | 供应商给出CPU 信息，包含CPU 型号、物理核心数、主频、末级缓存容量、线程数、热设计功耗及支持内存的最高速率、通道数和位宽 |  |  |
| 2 | 主板规格 | 主板支持的CPU和内存情况 | 供应商给出主板支持的 CPU 和内存的型号数量 |  |  |
| 3 |  | #主板内存槽数量 | ≥16个内存插槽 | # |  |
| 4 |  | #主板存储接口 | 至少支持SATA、SAS、M.2、U.2等存储接口中的1种 | # |  |
| 5 |  | PCIe插槽接口 | 符合PCIe3.0或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe的接口速率与位宽需保证向下兼容 |  |  |
| 6 |  | #主板PCIe插槽数量及规格 | 插槽或接口不少于5个 | # |  |
| 7 |  | ★板载网络接口 | 支持板载网络接口应不少于1个1GE网口（BMC管理接口） | ★ |  |
| 8 | 内存规格 | ★内存数量 | ≥16 | ★ |  |
| 9 |  | ★内存规格 | ≥64GB DDR5 | ★ |  |
| 10 |  | 内存通道 | 4 |  |  |
| 11 | 磁盘规格 | ★硬磁盘实配容量 | SATA SSD容量≥480GB，NVME SSD容量≥3.84TB | ★ |  |
| 12 |  | 硬盘接口类型 | SATA SSD采用SATA存储接口或M.2存储接口，NVME SSD采用U.2存储接口 |  |  |
| 13 |  | ★硬盘实配数量 | SATA SSD≥1块，NVME SSD≥12块 | ★ |  |
| 14 |  | ★硬盘插槽数量及规格 | 配置≥12个3.5寸硬盘插槽及相应硬盘支架；配置≥12个2.5寸硬盘插槽及相应硬盘支架 | ★ |  |
| 15 | SAS直通卡规格(若支持SAS直通卡) | SAS直通卡SAS接口数量 | ≥8 |  |  |
| 16 | 网络规格 | ★网口速率和数量 | 配备光口数量≥2，速率10GE；电口数量≥2，速率1GE；模块满配 | ★ |  |
| 17 |  | ★独立网卡网口数量 | 1块双端口10G光口独立网卡。 | ★ |  |
| 19 |  | 板载网卡接口类型 | 支持RJ45 |  |  |
| 20 | 外部接口规格 | 显示接口 | 显示接口类型应不少于1种，如：VGA、DP、HDMI等 |  |  |
| 21 |  | USB接口 | USB 接口数量≥4 个（其中至少 2 个为USB3.0，至少 2 个位于服务器前面板）；整机≥2 个 VGA 接口（前后面板至少各 1 个）。 |  |  |
| 22 |  | 其他接口 | 串口数量不少于1个，并可实现GB/T6107或GB/T26803.2的相关功能；服务器主机前面板可根据用户实际使用需求预留1个专用USB母座接口孔位 |  |  |
| 23 | RAID卡功能 | ★RAID 卡RAID 级别支持 | RAID 模式支持 RAID 0/1/10/5，存储型支持 RAID 0/1/5/6/10/50/60 | ★ |  |
| 24 |  | ★RAID 卡BBU 单元 | RAID 卡支持电池或电容备份单元 | ★ |  |
| 25 | 电源规格 | 电源冗余模式 | 整机电源模块按1+1冗余配置 |  |  |
| 26 |  | ★电源模块数量 | ≥2 | ★ |  |
| 27 |  | 电源功率 | 铂金电源：电源模块功率应有一定冗余，满足处理器满载时的需求，根据机房要求提供电源线 |  |  |
| 28 | 整机规格 | 外观和结构 | a)服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； b）产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； c）产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固； d）应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义； e）机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体； f）高密度服务器应给出CPU个数与机柜高度； g)服务器尺寸具体要求在随机文件中明确 |  |  |
| 29 |  | 尺寸 | 供应商给出产品尺寸；设计应遵循标准化、系列化的要求； 机箱的内部结构符合通用部件的安装需要 |  |  |
| 30 |  | 服务器导轨 | 供应商给出导轨尺寸、安装方式等信息 |  |  |
| 31 |  | ★CPU个数与机柜高度单位(U)比 | 2U机架式服务器，实配2颗CPU | ★ |  |
| 32 |  | 环境适应性 | 气候环境适应性应符合GB/T9813.3的有关规定，工作温度10～35℃，贮存运输温度-40～55℃；工作相对湿度35%～80%，贮存运输相对湿度20％～93%（40℃）；大气压86～106kPa |  |  |
| 33 |  | 机械环境适应性 | 机械环境适应性应符合GB/T9813.3的有关规定 |  |  |
| 34 |  | 噪声 | 符合GB/T9813.3的有关规定 |  |  |
| 35 | 机柜规格 | 机柜尺寸 | 供应商给出长度、高度和深度 |  |  |
| 36 |  | 机柜电源规格 | a)机柜电源支持集中供电，电源输入不少于2路且支持自动切换； b）机柜电源模块支持N+1冗余配置，电源模块可独立更换 |  |  |
| 37 | 主板功能 | 主板外部 | 支持USB、显示、管理等接口 |  |  |
| 38 | 网络功能 | 网络功能 | 支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能 |  |  |
| 39 | CPU功能 | 计算处理 | 支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能 |  |  |
| 40 |  | 密码算法实现 | CPU芯片应符合GM/T0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T37092或GM/T0028的相关规定 |  |  |
| 41 | 存储功能 | 内存校验 | 支持内存校验或内存增强型纠错功能 |  |  |
| 42 |  | SATA SSD NAND健康状态上报 | 支持关键外部存储器（硬磁盘、SSD等）的健康状态上报并进行故障诊断 |  |  |
| 43 |  | SATA SSD单die故障隔离 | 支持SSD关键外部存储器中单存储晶元故障隔离 |  |  |
| 44 | 电源功能 | 电源热插拔 | 整机电源模块应具备热插拔功能 |  |  |
| 45 |  | 电源过流保护 | 支持过流及短路保护的功能 |  |  |
| 46 | 整机功能 | 散热方式 | 支持风冷或液冷等散热方式 |  |  |
| 47 |  | 其他功能 | a)支持关键部件冗余（包括电源、风扇等）； b）支持熔断保护与恢复功能 |  |  |
| 48 | 管理系统功能 | BMC固件基础功能 | 1）支持DHCP设置网络功能； 2）支持静态IP设置网络功能； 3）支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能； 4）支持日志信息导出和记录删除功能； 5）支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能； 6）设备的BMC管理软件应能够按报警的严重程度进行区分； 7）支持IPMI2.0、SNMP或Redfish等接口功能； 8）支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能； 9)支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态； 10）支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息； 11）支持基于网络的固件更新功能，包括BMC和BIOS等； 12）支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备； 13）支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能； 14）支持通过浏览器打开管理界面并登录功能； 15）支持设置口令策略功能； 16）支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件； 17）支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示； 18）支持读取设备主板的工作环境温度功能； 19）支持读取服务器CPU等核心器件的温度功能； 20）支持通过外部管理工具进行BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对BMC进行管理； 21)应支持固件版本查询、固件升级 22）支持基于网络实现开关机和复位控制的功能； 23）BMC启动时间应不超过180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用； 25）支持BMC固件设置的恢复出厂功能 26）按照云平台要求定制BMC |  |  |
| 49 |  | BIOS固件基础功能 | a）支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能； b）支持上电初始化界面显示CPU信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能； c）支持设置界面中英文显示切换功能； d）支持查看PCIe设备信息，SATA设备信息功能； e）支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口； f）支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能； g）支持安全启动功能； h）支持设置口令、修改口令、验证口令功能； i）支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能； j）支持RAID识别和启动功能； k）支持串口重定向功能； l）支持固件更新功能； m）支持BIOS固件设置的恢复出厂功能； n）支持网络引导启用和关闭功能； o）按照云平台要求定制BIOS。 |  |  |
| 50 |  | 远程控制 | 配置远程管理卡，具有单独的管理网口，可不依赖主机操作系统进行远程操作。提供远程监控图形界面,可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开关机、重启、更新Firmware,虚拟 KVM,虚拟软驱,虚拟光驱、虚拟介质重定向；支持SNMP；支持 IPv6，支持在线升级。 |  |  |
| 51 | 操作系统及驱动功能 | 操作系统及驱动的升级 | 支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级 |  |  |
| 52 |  | 操作系统功能 | 支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能；操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加的指标要求 |  |  |
| 53 | 中文信息处理功能 | 中文信息处理 | 符合GB18030的有关规定 |  |  |
| 54 | 关键部件安全要求 | ★关键部件安全要求 | CPU和操作系统等关键部件应当符合国家认可的安全可靠测评要求 | ★ |  |
| 55 | 固件安全要求 | 故障检测 | 支持故障检测功能，可以检测到具体的FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警 |  |  |
| 56 | 系统安全要求 | 弱口令字典检查 | 支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令 |  |  |
| 57 |  | 白名单访问控制 | 支持基于时间、IP或MAC白名单访问控制 |  |  |
| 58 |  | 二次鉴别 | 支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作 |  |  |
| 59 |  | 密码证书安全加密存储 | 支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法 |  |  |
| 60 |  | 敏感信息安全加密传输 | 支持使用安全的传输加密协议（如SSH或HTTPS等）传输用户的敏感信息 |  |  |
| 61 | 信息安全要求 | 研发过程安全 | 供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯 |  |  |
| 62 | 物理安全 | 物理安全 | 安全要求应符合GB4943.1的规定 |  |  |
| 63 | 限用物质的限量要求 | 限用物质的限量要求 | 限用物质的限量应符合GB/T26572的要求 |  |  |
| 64 | CPU性能 | ★CPU主频 | C86架构基础频率≥2.5GHz；ARM架构基础频率≥3.0GHz | ★ |  |
| 65 |  | ★单CPU核数 | C86架构单颗CPU核数（或线程）≥64；ARM架构单颗CPU核数≥64核 | ★ |  |
| 66 |  | 单CPU末级缓存容量 | ≥64MB |  |  |
| 67 | 内存性能 | #单内存模块容量 | ≥64GB | # |  |
| 68 |  | #内存速率 | ≥4800MT/s | # |  |
| 69 | 存储性能 | 硬盘转速 | 安装的硬磁盘转速不小于7200rpm |  |  |
| 70 | RAID卡性能 | RAID 卡缓存 容量大小 | 配备 RAID 卡且 RAID 卡有缓存容量，容量不少于2GB |  |  |
| 71 | 网络性能 | 独立网卡速率 | ≥10GE |  |  |
| 72 |  | 板载网卡速率 | ≥1GE |  |  |
| 73 | 电源能耗 | 电源能耗 | 符合GB/T9813.3的有关规定 |  |  |
| 74 | 部件兼容性要求 | #内存兼容性 | 适配3种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格 | # |  |
| 75 |  | #固态存储兼容性 | 适配3种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格 | # |  |
| 76 |  | #网卡兼容性 | 网卡应适配两种或以上厂商产品 | # |  |
| 77 |  | 功能卡兼容性 | 内置或适配符合PCIe的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡 |  |  |
| 78 | 外设兼容性 | 外设兼容性 | 兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB光驱及KVM等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动 |  |  |
| 79 | 软件兼容性 | #数据库兼容 | 兼容3个及以上厂商的数据库产品 | # |  |
| 80 |  | #中间件兼容 | 兼容3个及以上厂商的中间件产品 | # |  |
| 81 |  | #平台软件兼容 | 兼容3个及以上厂商的大数据平台 | # |  |
| 82 | 存储可靠性要求 | SATA SSD可靠性 | SSD的m1值（MTBF的不可接受值）不低于200000h |  |  |
| 83 | 整机可靠性要求 | 整机可靠性 | m1值（MTBF的不可接受值）不得低于30000h |  |  |
| 84 |  | #风扇可靠性 | 风扇寿命应不低于40000h | # |  |
| 85 |  | 部件可靠性 | 支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外) |  |  |
| 86 | 包装及运输要求 | 标志、包装、运输和贮存 | 符合GB/T 9813.3和商品包装政府采购需求标准的相关规定 |  |  |
| 87 | 服务响应 | 服务响应 | a)提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；b)提供同城和异地0.5h技术响应服务，4小时内解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备； c) 建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务； d) 服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务 |  |  |
| 88 |  | 培训服务 | 供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 |  |  |
| 89 | 服务周期 | ★服务周期 | a)产品免费服务周期（含换件和维修）5年；b)设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年；c)产品停止服务时间应提前1年告知客户；d)产品发布日期需在随机文件中明确 | ★ |  |
| 90 | 服务工具要求 | 工具要求 | 供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权 |  |  |
| 91 |  | 驱动安装升级指引 | 供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引 |  |  |
| 92 |  | 管理软件 | 具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能 |  |  |
| 93 | 增值服务 | 厂家升级产品软件与扩容服务 | 供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力 |  |  |
| 94 |  | 提供上门服务 | 供应商具备提供上门服务的能力 |  |  |
| 95 | 供应链质量 | 抗干扰性 | 当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售 |  |  |
| 96 |  | 供应能力证明 | 供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货 |  |  |
| 97 | 核心要求 | ★适配要求 | 所投标设备必须与本项目所采购的大数据平台适配兼容，并提供承诺函 | ★ |  |

### 3.3.1.2通用存储服务器2-2

| 序号 | 指标种类 | 指标名称 | 指标功能说明 | 重要性 | 是否需要证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CPU规格 | CPU信息 | 供应商给出CPU 信息，包含CPU 型号、物理核心数、主频、末级缓存容量、线程数、热设计功耗及支持内存的最高速率、通道数和位宽 |  |  |
| 2 | 主板规格 | 主板支持的CPU和内存情况 | 供应商给出主板支持的 CPU 和内存的型号数量 |  |  |
| 3 |  | #主板内存槽数量 | ≥16个内存插槽 | # |  |
| 4 |  | #主板存储接口 | 至少支持SATA、SAS、M.2、U.2等存储接口中的1种 | # |  |
| 5 |  | PCIe插槽接口 | 符合PCIe3.0或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe的接口速率与位宽需保证向下兼容 |  |  |
| 6 |  | #主板PCIe插槽数量及规格 | 插槽或接口不少于5个 | # |  |
| 7 |  | ★板载网络接口 | 支持板载网络接口应不少于1个1GE网口（BMC管理接口） | ★ |  |
| 8 | 内存规格 | ★内存数量 | ≥16 | ★ |  |
| 9 |  | ★内存规格 | ≥64GB DDR5 | ★ |  |
| 10 |  | 内存通道 | 4 |  |  |
| 11 | 磁盘规格 | ★硬磁盘实配容量 | SATA SSD容量≥480GB，NVME SSD容量≥3.84TB | ★ |  |
| 12 |  | 硬盘接口类型 | SATA SSD采用SATA存储接口或M.2存储接口，NVME SSD采用U.2存储接口 |  |  |
| 13 |  | ★硬盘实配数量 | SATA SSD≥1块，NVME SSD≥4块 | ★ |  |
| 14 |  | ★硬盘插槽数量及规格 | 配置≥12个3.5寸硬盘插槽及相应硬盘支架；配置≥4个2.5寸硬盘插槽及相应硬盘支架 | ★ |  |
| 15 | SAS直通卡规格(若支持SAS直通卡) | SAS直通卡SAS接口数量 | ≥8 |  |  |
| 16 | 网络规格 | ★网口速率和数量 | 配备光口数量≥2，速率10GE；电口数量≥2，速率1GE；模块满配。 | ★ |  |
| 17 |  | ★独立网卡网口数量 | 配备≥1块双端口10G光口独立网卡。 | ★ |  |
| 19 |  | 板载网卡接口类型 | 支持RJ45 |  |  |
| 20 | 外部接口规格 | 显示接口 | 显示接口类型应不少于1种，如：VGA、DP、HDMI等 |  |  |
| 21 |  | USB接口 | USB 接口数量≥4 个（其中至少 2 个为USB3.0，至少 2 个位于服务器前面板）；整机≥2 个 VGA 接口（前后面板至少各 1 个）。 |  |  |
| 22 |  | 其他接口 | 串口数量不少于1个，并可实现GB/T6107或GB/T26803.2的相关功能；服务器主机前面板可根据用户实际使用需求预留1个专用USB母座接口孔位 |  |  |
| 23 | RAID卡功能 | ★RAID 卡RAID 级别支持 | RAID 模式支持 RAID 0/1/10/5，存储型支持 RAID 0/1/5/6/10/50/60 | ★ |  |
| 24 |  | ★RAID 卡BBU 单元 | RAID 卡支持电池或电容备份单元 | ★ |  |
| 25 | 电源规格 | 电源冗余模式 | 整机电源模块按1+1冗余配置 |  |  |
| 26 |  | ★电源模块数量 | ≥2 | ★ |  |
| 27 |  | 电源功率 | 铂金电源：电源模块功率应有一定冗余，满足处理器满载时的需求，根据机房要求提供电源线 |  |  |
| 28 | 整机规格 | 外观和结构 | a)服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； b）产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； c）产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固； d）应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义； e）机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体； f）高密度服务器应给出CPU个数与机柜高度； g)服务器尺寸具体要求在随机文件中明确 |  |  |
| 29 |  | 尺寸 | 供应商给出产品尺寸；设计应遵循标准化、系列化的要求； 机箱的内部结构符合通用部件的安装需要 |  |  |
| 30 |  | 服务器导轨 | 供应商给出导轨尺寸、安装方式等信息 |  |  |
| 31 |  | ★CPU个数与机柜高度单位(U)比 | 2U机架式服务器，实配2颗CPU | ★ |  |
| 32 |  | 环境适应性 | 气候环境适应性应符合GB/T9813.3的有关规定，工作温度10～35℃，贮存运输温度-40～55℃；工作相对湿度35%～80%，贮存运输相对湿度20％～93%（40℃）；大气压86～106kPa |  |  |
| 33 |  | 机械环境适应性 | 机械环境适应性应符合GB/T9813.3的有关规定 |  |  |
| 34 |  | 噪声 | 符合GB/T9813.3的有关规定 |  |  |
| 35 | 机柜规格 | 机柜尺寸 | 供应商给出长度、高度和深度 |  |  |
| 36 |  | 机柜电源规格 | a)机柜电源支持集中供电，电源输入不少于2路且支持自动切换； b）机柜电源模块支持N+1冗余配置，电源模块可独立更换 |  |  |
| 37 | 主板功能 | 主板外部 | 支持USB、显示、管理等接口 |  |  |
| 38 | 网络功能 | 网络功能 | 支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能 |  |  |
| 39 | CPU功能 | 计算处理 | 支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能 |  |  |
| 40 |  | 密码算法实现 | CPU芯片应符合GM/T0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T37092或GM/T0028的相关规定 |  |  |
| 41 | 存储功能 | 内存校验 | 支持内存校验或内存增强型纠错功能 |  |  |
| 42 |  | SATA SSD NAND健康状态上报 | 支持关键外部存储器（硬磁盘、SSD等）的健康状态上报并进行故障诊断 |  |  |
| 43 |  | SATA SSD单die故障隔离 | 支持SSD关键外部存储器中单存储晶元故障隔离 |  |  |
| 44 | 电源功能 | 电源热插拔 | 整机电源模块应具备热插拔功能 |  |  |
| 45 |  | 电源过流保护 | 支持过流及短路保护的功能 |  |  |
| 46 | 整机功能 | 散热方式 | 支持风冷或液冷等散热方式 |  |  |
| 47 |  | 其他功能 | a)支持关键部件冗余（包括电源、风扇等）； b）支持熔断保护与恢复功能 |  |  |
| 48 | 管理系统功能 | BMC固件基础功能 | 1）支持DHCP设置网络功能； 2）支持静态IP设置网络功能； 3）支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能； 4）支持日志信息导出和记录删除功能； 5）支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能； 6）设备的BMC管理软件应能够按报警的严重程度进行区分； 7）支持IPMI2.0、SNMP或Redfish等接口功能； 8）支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能； 9)支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态； 10）支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息； 11）支持基于网络的固件更新功能，包括BMC和BIOS等； 12）支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备； 13）支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能； 14）支持通过浏览器打开管理界面并登录功能； 15）支持设置口令策略功能； 16）支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件； 17）支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示； 18）支持读取设备主板的工作环境温度功能； 19）支持读取服务器CPU等核心器件的温度功能； 20）支持通过外部管理工具进行BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对BMC进行管理； 21)应支持固件版本查询、固件升级 22）支持基于网络实现开关机和复位控制的功能； 23）BMC启动时间应不超过180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用； 24）支持BMC固件设置的恢复出厂功能 25）按照云平台要求定制BMC |  |  |
| 49 |  | BIOS固件基础功能 | a）支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能； b）支持上电初始化界面显示CPU信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能； c）支持设置界面中英文显示切换功能； d）支持查看PCIe设备信息，SATA设备信息功能； e）支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口； f）支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能； g）支持安全启动功能； h）支持设置口令、修改口令、验证口令功能； i）支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能； j）支持RAID识别和启动功能； k）支持串口重定向功能； l）支持固件更新功能； m）支持BIOS固件设置的恢复出厂功能； n）支持网络引导启用和关闭功能； o）按照云平台要求定制BIOS。 |  |  |
| 50 |  | 远程控制 | 配置远程管理卡，具有单独的管理网口，可不依赖主机操作系统进行远程操作。提供远程监控图形界面,可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开关机、重启、更新Firmware,虚拟 KVM,虚拟软驱,虚拟光驱、虚拟介质重定向；支持SNMP；支持 IPv6，支持在线升级。 |  |  |
| 51 | 操作系统及驱动功能 | 操作系统及驱动的升级 | 支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级 |  |  |
| 52 |  | 操作系统功能 | 支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能；操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加的指标要求 |  |  |
| 53 | 中文信息处理功能 | 中文信息处理 | 符合GB18030的有关规定 |  |  |
| 54 | 关键部件安全要求 | ★关键部件安全要求 | CPU和操作系统等关键部件应当符合国家认可的安全可靠测评要求 | ★ |  |
| 55 | 固件安全要求 | 故障检测 | 支持故障检测功能，可以检测到具体的FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警 |  |  |
| 56 | 系统安全要求 | 弱口令字典检查 | 支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令 |  |  |
| 57 |  | 白名单访问控制 | 支持基于时间、IP或MAC白名单访问控制 |  |  |
| 58 |  | 二次鉴别 | 支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作 |  |  |
| 59 |  | 密码证书安全加密存储 | 支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法 |  |  |
| 60 |  | 敏感信息安全加密传输 | 支持使用安全的传输加密协议（如SSH或HTTPS等）传输用户的敏感信息 |  |  |
| 61 | 信息安全要求 | 研发过程安全 | 供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯 |  |  |
| 62 | 物理安全 | 物理安全 | 安全要求应符合GB4943.1的规定 |  |  |
| 63 | 限用物质的限量要求 | 限用物质的限量要求 | 限用物质的限量应符合GB/T26572的要求 |  |  |
| 64 | CPU性能 | ★CPU主频 | C86架构基础频率≥2.5GHz；ARM架构基础频率≥3.0GHz | ★ |  |
| 65 |  | ★单CPU核数 | C86架构单颗CPU核数（或线程）≥64；ARM架构单颗CPU核数≥64核 | ★ |  |
| 66 |  | 单CPU末级缓存容量 | ≥64MB |  |  |
| 67 | 内存性能 | #单内存模块容量 | ≥64GB | # |  |
| 68 |  | #内存速率 | ≥4800MT/s | # |  |
| 69 | 存储性能 | 硬盘转速 | 安装的硬磁盘转速不小于7200rpm |  |  |
| 70 | RAID卡性能 | RAID 卡缓存 容量大小 | 配备 RAID 卡且 RAID 卡有缓存容量，容量不少于2GB |  |  |
| 71 | 网络性能 | 独立网卡速率 | ≥10GE |  |  |
| 72 |  | 板载网卡速率 | ≥1GE |  |  |
| 73 | 电源能耗 | 电源能耗 | 符合GB/T9813.3的有关规定 |  |  |
| 74 | 部件兼容性要求 | #内存兼容性 | 适配3种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格 | # |  |
| 75 |  | #固态存储兼容性 | 适配3种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格 | # |  |
| 76 |  | #网卡兼容性 | 网卡应适配两种或以上厂商产品 | # |  |
| 77 |  | 功能卡兼容性 | 内置或适配符合PCIe的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡 |  |  |
| 78 | 外设兼容性 | 外设兼容性 | 兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB光驱及KVM等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动 |  |  |
| 79 | 软件兼容性 | #数据库兼容 | 兼容3个及以上厂商的数据库产品 | # |  |
| 80 |  | #中间件兼容 | 兼容3个及以上厂商的中间件产品 | # |  |
| 81 |  | #平台软件兼容 | 兼容3个及以上厂商的大数据平台 | # |  |
| 82 | 存储可靠性要求 | SATA SSD可靠性 | SSD的m1值（MTBF的不可接受值）不低于200000h |  |  |
| 83 | 整机可靠性要求 | 整机可靠性 | m1值（MTBF的不可接受值）不得低于30000h |  |  |
| 84 |  | #风扇可靠性 | 风扇寿命应不低于40000h | # |  |
| 85 |  | 部件可靠性 | 支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外) |  |  |
| 86 | 包装及运输要求 | 标志、包装、运输和贮存 | 符合GB/T 9813.3和商品包装政府采购需求标准的相关规定 |  |  |
| 87 | 服务响应 | 服务响应 | a)提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；b)提供同城和异地0.5h技术响应服务，4小时内解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备； c) 建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务； d) 服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务 |  |  |
| 88 |  | 培训服务 | 供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 |  |  |
| 89 | 服务周期 | ★服务周期 | a)产品免费服务周期（含换件和维修）5年；b)设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年；c)产品停止服务时间应提前1年告知客户；d)产品发布日期需在随机文件中明确 | ★ |  |
| 90 | 服务工具要求 | 工具要求 | 供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权 |  |  |
| 91 |  | 驱动安装升级指引 | 供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引 |  |  |
| 92 |  | 管理软件 | 具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能 |  |  |
| 93 | 增值服务 | 厂家升级产品软件与扩容服务 | 供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力 |  |  |
| 94 |  | 提供上门服务 | 供应商具备提供上门服务的能力 |  |  |
| 95 | 供应链质量 | 抗干扰性 | 当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售 |  |  |
| 96 |  | 供应能力证明 | 供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货 |  |  |
| 97 | 核心要求 | ★适配要求 | 所投标设备必须与本项目所采购的大数据平台适配兼容，并提供承诺函 | ★ |  |

### 3.3.1.3通用存储服务器3+

| 序号 | 指标种类 | 指标名称 | 指标功能说明 | 重要性 | 是否需要证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CPU规格 | CPU信息 | 供应商给出CPU 信息，包含CPU 型号、物理核心数、主频、末级缓存容量、线程数、热设计功耗及支持内存的最高速率、通道数和位宽 |  |  |
| 2 | 主板规格 | 主板支持的CPU和内存情况 | 供应商给出主板支持的 CPU 和内存的型号数量 |  |  |
| 3 |  | #主板内存槽数量 | ≥16个内存插槽 | # |  |
| 4 |  | #主板存储接口 | 至少支持SATA、SAS、M.2、U.2等存储接口中的1种 | # |  |
| 5 |  | PCIe插槽接口 | 符合PCIe3.0或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe的接口速率与位宽需保证向下兼容 |  |  |
| 6 |  | #主板PCIe插槽数量及规格 | 插槽或接口不少于5个 | # |  |
| 7 |  | ★板载网络接口 | 支持板载网络接口应不少于1个1GE网口（BMC管理接口） | ★ |  |
| 8 | 内存规格 | ★内存数量 | ≥16 | ★ |  |
| 9 |  | ★内存规格 | ≥32GB DDR5 | ★ |  |
| 10 |  | 内存通道 | 4 |  |  |
| 11 | 磁盘规格 | ★硬磁盘实配容量 | SATA SSD容量≥480GB，SATA HDD容量≥12TB | ★ |  |
| 12 |  | 硬盘接口类型 | SATA SSD采用SATA存储接口或M.2存储接口，NVME SSD采用U.2存储接口 |  |  |
| 13 |  | ★硬盘实配数量 | SATA SSD≥2块，SATA HDD≥12块 | ★ |  |
| 14 |  | ★硬盘插槽数量及规格 | 配置≥12个3.5寸硬盘插槽及相应硬盘支架；配置≥4个2.5寸硬盘插槽及相应硬盘支架 | ★ |  |
| 15 | SAS直通卡规格(若支持SAS直通卡) | SAS直通卡SAS接口数量 | ≥8 |  |  |
| 16 | 网络规格 | ★网口速率和数量 | 配备光口数量≥2，速率10GE；电口数量≥2，速率1GE；模块满配 | ★ |  |
| 17 |  | ★独立网卡网口数量 | 1块双端口10G光口独立网卡。 | ★ |  |
| 19 |  | 板载网卡接口类型 | 支持RJ45 |  |  |
| 20 | 外部接口规格 | 显示接口 | 显示接口类型应不少于1种，如：VGA、DP、HDMI等 |  |  |
| 21 |  | USB接口 | USB 接口数量≥4 个（其中至少 2 个为USB3.0，至少 2 个位于服务器前面板）；整机≥2 个 VGA 接口（前后面板至少各 1 个）。 |  |  |
| 22 |  | 其他接口 | 串口数量不少于1个，并可实现GB/T6107或GB/T26803.2的相关功能；服务器主机前面板可根据用户实际使用需求预留1个专用USB母座接口孔位 |  |  |
| 23 | RAID卡功能 | ★RAID 卡RAID 级别支持 | RAID 模式支持 RAID 0/1/10/5，存储型支持 RAID 0/1/5/6/10/50/60 | ★ |  |
| 24 |  | ★RAID 卡BBU 单元 | RAID 卡支持电池或电容备份单元 | ★ |  |
| 25 | 电源规格 | 电源冗余模式 | 整机电源模块按1+1冗余配置 |  |  |
| 26 |  | ★电源模块数量 | ≥2 | ★ |  |
| 27 |  | 电源功率 | 铂金电源：电源模块功率应有一定冗余，满足处理器满载时的需求，根据机房要求提供电源线 |  |  |
| 28 | 整机规格 | 外观和结构 | a)服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； b）产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； c）产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固； d）应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义； e）机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体； f）高密度服务器应给出CPU个数与机柜高度；g)服务器尺寸具体要求在随机文件中明确 |  |  |
| 29 |  | 尺寸 | 供应商给出产品尺寸；设计应遵循标准化、系列化的要求；机箱的内部结构符合通用部件的安装需要 |  |  |
| 30 |  | 服务器导轨 | 供应商给出导轨尺寸、安装方式等信息 |  |  |
| 31 |  | ★CPU个数与机柜高度单位(U)比 | 2U机架式服务器，实配2颗CPU | ★ |  |
| 32 |  | 环境适应性 | 气候环境适应性应符合GB/T9813.3的有关规定，工作温度10～35℃，贮存运输温度-40～55℃；工作相对湿度35%～80%，贮存运输相对湿度20％～93%（40℃）；大气压86～106kPa |  |  |
| 33 |  | 机械环境适应性 | 机械环境适应性应符合GB/T9813.3的有关规定 |  |  |
| 34 |  | 噪声 | 符合GB/T9813.3的有关规定 |  |  |
| 35 | 机柜规格 | 机柜尺寸 | 供应商给出长度、高度和深度 |  |  |
| 36 |  | 机柜电源规格 | a)机柜电源支持集中供电，电源输入不少于2路且支持自动切换； b）机柜电源模块支持N+1冗余配置，电源模块可独立更换 |  |  |
| 37 | 主板功能 | 主板外部 | 支持USB、显示、管理等接口 |  |  |
| 38 | 网络功能 | 网络功能 | 支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能 |  |  |
| 39 | CPU功能 | 计算处理 | 支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能 |  |  |
| 40 |  | 密码算法实现 | CPU芯片应符合GM/T0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T37092或GM/T0028的相关规定 |  |  |
| 41 | 存储功能 | 内存校验 | 支持内存校验或内存增强型纠错功能 |  |  |
| 42 |  | SATA SSD NAND健康状态上报 | 支持关键外部存储器（硬磁盘、SSD等）的健康状态上报并进行故障诊断 |  |  |
| 43 |  | SATA SSD单die故障隔离 | 支持SSD关键外部存储器中单存储晶元故障隔离 |  |  |
| 44 | 电源功能 | 电源热插拔 | 整机电源模块应具备热插拔功能 |  |  |
| 45 |  | 电源过流保护 | 支持过流及短路保护的功能 |  |  |
| 46 | 整机功能 | 散热方式 | 支持风冷或液冷等散热方式 |  |  |
| 47 |  | 其他功能 | a)支持关键部件冗余（包括电源、风扇等）； b）支持熔断保护与恢复功能 |  |  |
| 48 | 管理系统功能 | BMC固件基础功能 | 1）支持DHCP设置网络功能； 2）支持静态IP设置网络功能； 3）支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能； 4）支持日志信息导出和记录删除功能； 5）支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能； 6）设备的BMC管理软件应能够按报警的严重程度进行区分； 7）支持IPMI2.0、SNMP或Redfish等接口功能； 8）支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能； 9)支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态； 10）支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息； 11）支持基于网络的固件更新功能，包括BMC和BIOS等； 12）支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备； 13）支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能； 14）支持通过浏览器打开管理界面并登录功能； 15）支持设置口令策略功能； 16）支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件； 17）支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示； 18）支持读取设备主板的工作环境温度功能； 19）支持读取服务器CPU等核心器件的温度功能； 20）支持通过外部管理工具进行BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对BMC进行管理； 21)应支持固件版本查询、固件升级 22）支持基于网络实现开关机和复位控制的功能； 23）BMC启动时间应不超过180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用； 24）支持BMC固件设置的恢复出厂功能 25）按照云平台要求定制BMC |  |  |
| 49 |  | BIOS固件基础功能 | a）支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能； b）支持上电初始化界面显示CPU信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能； c）支持设置界面中英文显示切换功能； d）支持查看PCIe设备信息，SATA设备信息功能； e）支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口； f）支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能； g）支持安全启动功能； h）支持设置口令、修改口令、验证口令功能； i）支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能； j）支持RAID识别和启动功能； k）支持串口重定向功能； l）支持固件更新功能； m）支持BIOS固件设置的恢复出厂功能； n）支持网络引导启用和关闭功能； o）按照云平台要求定制BIOS。 |  |  |
| 50 |  | 远程控制 | 配置远程管理卡，具有单独的管理网口，可不依赖主机操作系统进行远程操作。提供远程监控图形界面,可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开关机、重启、更新Firmware,虚拟 KVM,虚拟软驱,虚拟光驱、虚拟介质重定向；支持SNMP；支持 IPv6，支持在线升级。 |  |  |
| 51 | 操作系统及驱动功能 | 操作系统及驱动的升级 | 支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级 |  |  |
| 52 |  | 操作系统功能 | 支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能；操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加的指标要求 |  |  |
| 53 | 中文信息处理功能 | 中文信息处理 | 符合GB18030的有关规定 |  |  |
| 54 | 关键部件安全要求 | ★关键部件安全要求 | CPU和操作系统等关键部件应当符合国家认可的安全可靠测评要求 | ★ |  |
| 55 | 固件安全要求 | 故障检测 | 支持故障检测功能，可以检测到具体的FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警 |  |  |
| 56 | 系统安全要求 | 弱口令字典检查 | 支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令 |  |  |
| 57 |  | 白名单访问控制 | 支持基于时间、IP或MAC白名单访问控制 |  |  |
| 58 |  | 二次鉴别 | 支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作 |  |  |
| 59 |  | 密码证书安全加密存储 | 支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法 |  |  |
| 60 |  | 敏感信息安全加密传输 | 支持使用安全的传输加密协议（如SSH或HTTPS等）传输用户的敏感信息 |  |  |
| 61 | 信息安全要求 | 研发过程安全 | 供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯 |  |  |
| 62 | 物理安全 | 物理安全 | 安全要求应符合GB4943.1的规定 |  |  |
| 63 | 限用物质的限量要求 | 限用物质的限量要求 | 限用物质的限量应符合GB/T26572的要求 |  |  |
| 64 | CPU性能 | ★CPU主频 | C86架构基础频率≥2.5GHz；ARM架构基础频率≥3.0GHz | ★ |  |
| 65 |  | ★单CPU核数 | C86架构单颗CPU核数（或线程）≥64；ARM架构单颗CPU核数≥64核 | ★ |  |
| 66 |  | 单CPU末级缓存容量 | ≥64MB |  |  |
| 67 | 内存性能 | #单内存模块容量 | ≥32GB | # |  |
| 68 |  | #内存速率 | ≥4800MT/s | # |  |
| 69 | 存储性能 | 硬盘转速 | 安装的硬磁盘转速不小于7200rpm |  |  |
| 70 | RAID卡性能 | RAID 卡缓存 容量大小 | 配备 RAID 卡且 RAID 卡有缓存容量，容量不少于2GB |  |  |
| 71 | 网络性能 | 独立网卡速率 | ≥10GE |  |  |
| 72 |  | 板载网卡速率 | ≥1GE |  |  |
| 73 | 电源能耗 | 电源能耗 | 符合GB/T9813.3的有关规定 |  |  |
| 74 | 部件兼容性要求 | #内存兼容性 | 适配3种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格 | # |  |
| 75 |  | #固态存储兼容性 | 适配3种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格 | # |  |
| 76 |  | #网卡兼容性 | 网卡应适配两种或以上厂商产品 | # |  |
| 77 |  | 功能卡兼容性 | 内置或适配符合PCIe的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡 |  |  |
| 78 | 外设兼容性 | 外设兼容性 | 兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB光驱及KVM等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动 |  |  |
| 79 | 软件兼容性 | #数据库兼容 | 兼容3个及以上厂商的数据库产品 | # |  |
| 80 |  | #中间件兼容 | 兼容3个及以上厂商的中间件产品 | # |  |
| 81 |  | #平台软件兼容 | 兼容3个及以上厂商的大数据平台 | # |  |
| 82 | 存储可靠性要求 | SATA SSD可靠性 | SSD的m1值（MTBF的不可接受值）不低于200000h |  |  |
| 83 | 整机可靠性要求 | 整机可靠性 | m1值（MTBF的不可接受值）不得低于30000h |  |  |
| 84 |  | #风扇可靠性 | 风扇寿命应不低于40000h | # |  |
| 85 |  | 部件可靠性 | 支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外) |  |  |
| 86 | 包装及运输要求 | 标志、包装、运输和贮存 | 符合GB/T 9813.3和商品包装政府采购需求标准的相关规定 |  |  |
| 87 | 服务响应 | 服务响应 | a)提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；b)提供同城和异地0.5h技术响应服务，4小时内解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备； c) 建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务； d) 服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务 |  |  |
| 88 |  | 培训服务 | 供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 |  |  |
| 89 | 服务周期 | ★服务周期 | a)产品免费服务周期（含换件和维修）5年；b)设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年；c)产品停止服务时间应提前1年告知客户；d)产品发布日期需在随机文件中明确 | ★ |  |
| 90 | 服务工具要求 | 工具要求 | 供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权 |  |  |
| 91 |  | 驱动安装升级指引 | 供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引 |  |  |
| 92 |  | 管理软件 | 具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能 |  |  |
| 93 | 增值服务 | 厂家升级产品软件与扩容服务 | 供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力 |  |  |
| 94 |  | 提供上门服务 | 供应商具备提供上门服务的能力 |  |  |
| 95 | 供应链质量 | 抗干扰性 | 当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售 |  |  |
| 96 |  | 供应能力证明 | 供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货 |  |  |
| 97 | 核心要求 | ★适配要求 | 所投标设备必须与本项目所采购的大数据平台适配兼容，并提供承诺函 | ★ |  |

3.3.2网络设备配置

网络设备配置应根据本项目采购的云计算平台实际需要进行配置调整，供货商应承诺按照新疆税务要求进行合理范围内的配置调整，并承诺与本项目采购的云计算平台适配。

### 3.3.2.1万兆交换机

| 序号 | 指标种类 | 指标名称 | 指标功能说明 | 重要性 | 是否需要证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术指标 | ★硬件规范 | 符合数据中心散热风道，支持前进后出风道； 电源1+1备份，风扇模块3+1备份 独立模块化风扇≥4，支持热插拔 | ★ |  |
| 2 |  | 架构 | 机架式 |  |  |
| 3 |  | ★设备性能 | 交换容量≥4.8Tbps；包转发率≥2000Mpps。如有双重指标，以官网最小值为准 | ★ |  |
| 4 |  | ★实配 | 10G光接口≥48个，QSFP28光接口≥6个，满配多模光模块、电源、风扇 | ★ |  |
| 5 |  | 二层功能 | VLAN功能：支持4K个VLAN，支持基于端口、MAC、IP子网、协议的VLAN 风暴抑制：支持广播、组播、未知单播风暴抑制 支持端口的负载均衡、支持LACP 生成树协议：支持STP/RSTP/MSTP。 |  |  |
| 6 |  | 三层功能 | IPV6：IPv6协议族、TCPv6 、UDPv6 、路由管理v6 、DHCPv6 、IPV6组播、IPV6 ACL、静态路由v6、RIPng、OSPFv3、IS-ISv6、BGP4+ DHCP SNOOPING v6、IPSGv6、BFDv6 |  |  |
| 7 |  | 可靠性 | 支持VRRP，支持BFD检测；支持BFD for VRRP/Static/RIP/OSPF/BGP等 |  |  |
| 8 |  | 安全性 | 认证功能：支持Local认证，Radius，Tacacs+，802.1x认证 支持CPU 保护功能，如ICMP Flood拦截、SYN Flood攻击拦截等，支持CPU根据不同协议进行限速保护。 |  |  |
| 9 |  | QoS | 支持SP、WDRR、SP+WDRR等队列技术，支持WRED等拥塞控制 |  |  |
| 10 |  | 高级特性 | 支持二层、三层Vxlan网关及BGP EVPN； 支持M-LAG或vPC或DRNI等跨机箱链路捆绑技术； 支持openflow1.3，支持Telemetry。 支持横向虚拟化（堆叠） |  |  |
| 11 |  | ★产品资质 | 提供工信部入网证 | ★ |  |
| 12 |  | ★适配要求 | 所投标设备必须与本项目所采购的大数据平台适配兼容，并提供承诺函 | ★ |  |

### 3.3.2.2千兆交换机

| 序号 | 指标种类 | 指标名称 | 指标功能说明 | 重要性 | 是否需要证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术指标 | ★硬件规格 | 48个GE电口、4个SFP+光口； 1个Console配置接口； 冗余电源； | ★ |  |
| 2 |  | ★实配 | 48个GE电口，4个SFP+光口，满配万兆多模光模块、电源、风扇。 | ★ |  |
| 3 |  | ★设备性能 | 交换容量≥670Gbps；包转发率≥140Mpps，如有双重指标，以官网最小值为准。 | ★ |  |
| 4 |  | MAC容量 | ≥64K |  |  |
| 5 |  | ★产品资质 | 提供工信部入网证 | ★ |  |
| 6 |  | 二层 | 支持4K个VLAN，支持基于端口、Mac、IP地址、协议端口号的Vlan, 支持VLAN Mapping； 支持端口聚合、支持IEEE 802.3ad（链路聚合），每个链路聚合组支持32个端口、端口隔离， 支持多对一的端口镜像，远程端口镜像RSPAN，流镜像，支持静态MAC配置。 |  |  |
| 7 |  | Vxlan | 支持Vxlan协议，并支持BGP EVPN 协议 |  |  |
| 8 |  | 可靠性 | 支持硬件BFD，3.3ms发包检测，故障倒换时间小于50ms |  |  |
| 9 |  | 安全功能 | 支持标准、扩展ACL，基于MAC的ACL、基于时间ACL等； 支持Local认证，Radius，Tacacs+，802.1x认证。 |  |  |
| 10 |  | 管理维护 | 支持Telemetry； 支持Telnet、Console、SNMP等管理方式。 |  |  |
| 11 |  | 流量控制 | 支持基于端口、MAC地址、IP地址、IP优先级、DSCP优先级、TCP/UDP端口号、协议类型等流分类，支持CAR、SP、WDRR、SP+WDRR、PQ+WDRR、WRED； 支持基于端口的广播流量抑制，基于端口的未知组播流量抑制，基于端口的未知单播流量抑制。 |  |  |
| 12 |  | ★适配要求 | 所投标设备必须与本项目所采购的大数据平台适配兼容，并提供承诺函。 | ★ |  |

3.4服务要求

        - 3.4.1系统实施服务

供应商须提供实施服务，提供所有硬件设备的到货、安装、配置、调试、线材采购、综合布线和托管机房一年期机柜使用权等全部系统实施服务。

        - 3.4.2售后服务要求

供应商必须向采购人承诺技术后援支持。为用户设备提供5年原厂免费技术支持，并提供5年原厂服务承诺。供应商在应答时应详细阐述免费技术支持的内容与范围。

1.设备质保

（1）设备整机质保期为5年，质保期自硬件到货签收之日起计算。

（2）质保期内，设备原厂负责对其提供的设备与软件进行维修维护，不收取额外费用。

（3）质保期内，设备原厂提供设备固件与软件的免费升级。

（4）质保期内，设备原厂技术人员，在采购人进行网络架构调整更换部分设备时，须全程提供现场技术支持。

（5）投标供应商必须在24小时内对采购人所提出的维修要求做出实质性反应。

（6）设备运行过程中如果出现技术故障，投标供应商应保证48小时内解决问题。

（7）设备运行过程中如果发生硬件故障，投标供应商必须保证用户在三个工作日内得到无故障设备。

（8）投标供应商须认真理解上述质保要求，详细列出质保方案。

2.系统维护服务保证

投标供应商必须向项目单位说明并承诺下列系统维护服务内容：

（1）5年内免费维修、维护及维修、维护的范围（产品、技术、模块、部件）。

（2）5年内免费系统故障处理。诊断、解决系统故障，对其错误及缺陷进行排错。接到采购人请求后，30分钟内给出实质性响应，需要现场维护的，2小时内到达现场，8小时内解决故障问题，如不能按时解决问题，应提出解决问题方案，并征得采购人同意。提供7×24小时的电话技术支持。

（3）技术咨询。解答采购人使用中的常见问题。

（4）5年后收费维修、维护及维修、维护的范围（产品、技术、模块、部件）。

（5）供应商书面承诺在接到采购人保修电话后2个小时内维修人员到达现场提供售后服务。

3.5其他要求

无。

4人员要求

4.1团队要求

4.1.1基本要求

无。

4.1.2优选资质/优选指标

无。

5管理实施要求

1.供应商负责项目所有设备的上架，系统的安装、许可激活；所有设备的网络连接，调试；补充所需的综合布线，包括但不限于列头柜至网络汇聚区线缆、配线架、桥架等。在项目实施中需要的各类配件、线缆由供应商提供。

2.供应商负责项目文档资料管理，对于项目施工过程中的施工方案、验收报告等所有资料进行归类整理并装订成册，提交用户留存。

3.货物清单中未列出但项目中必需的设备材料，以及系统运行和验收需要的所有费用都须包含在投标报价中。供应商在投标报价中的错算或漏算，由供应商承担全部损失。供应商应能保证系统使用运行所需的备件和具备相关技术保障机制，如出现设备故障，需更换设备或配件，供应商应在4小时内提供并更换设备或备件，备件要保证为原厂新品，不能因为设备停产而拒绝提供设备、备品备件。供应商派专业技术人员对采购人方的技术人员免费进行使用操作、维护等技术的现场培训，直至采购人方的技术人员能独立工作；供应商免费指导所投产品所有部分的使用和维护。供应商能够根据客户的需求，对设备进行安装、迁移、配置、优化，对系统打补丁、升级，保证采购人的扩展需求。

6风险管控要求

无。

7履约验收要求

7.1总体要求

| 验收名称 | 验收要求 |
| --- | --- |
| 第1次验收 | 到货验收 |
| 第2次验收 | 最终验收 |

供应商需在合同签订前向采购人指定账户缴纳合同金额1%的履约保证金，履约保证金的退还事宜按照招标文件有关规定执行，即质保期满后无质量及服务问题一次性无息退还履约保证金。

7.2具体要求

（一）到货验收

在合同硬件产品到达采购人指定的地点后，供应商与采购人共同开箱验货，依标书要求对全部产品的型号、规格、数量、外形、包装及资料、文件进行验收。当出现损坏、数量不全或产品不符等问题时，由供应商负责解决；同时按标书技术部分要求对其产品的性能和配置进行测试检查，确保设备正常运行，并达到标书要求的性能和产品指标中规定的性能。

供应商保证所提供设备必须是原厂全新产品。

（二）最终验收

完成全部硬件安装、网络配置调试及系统稳定运行1个月后，供应商提供验收测试计划，按采购人要求对设备进行现场验收测试，对硬件技术指标和网络联通总体性能进行验收。

系统验收后，签署系统终验文件。

8其他要求

8.1必备要求

8.1.1通用必备要求

1.本项目中如涉及商品包装和快递包装的，其包装需求标准应不低于《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2020〕123 号）规定的包装要求，如有其他包装需求，详见采购文件技术部分相关章节。

2.本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会 2023年第 1 号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部和国家认证认可监督管理委员会 2023 年第 2号《关于调整<网络关键设备和网络安全专用产品目录>的公告》等相关文件要求，所投标（响应）设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。

3.本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC 认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。

以上相关要求，由供应商在响应时应答，在履约验收中，采购人将按照采购文件、中标/成交供应商响应文件、采购合同等对中标/成交供应商提供的货物和服务进行验收，必要时依法依规开展相应检测、认证。

8.2付款安排建议

如因上级部门政策变化、重大技术变化等导致服务内容需要调整的，根据实际发生额支付费用。根据付款进度安排，供应商及时向采购人提供发票及相关资料，交采购人审核后10个工作日内支付服务费（节假日顺延）。

| 付款名称 | 付款要求 | 付款比例(%) |
| --- | --- | --- |
| 第1次付款 | 签订合同并收到履约保证金后 | 60 |
| 第2次付款 | 终验合格后 | 40 |

8.3其他要求

8.3.1保密要求

一、供应商派出的人员应严格遵守采购人的信息安全保密制度和日常办公规定。严禁擅自操作所负责系统以外的设备，内外网计算机严格隔离，严禁出现内网计算机违规外联情况，出现责任事故采购人有权追究供应商的责任。

二、采购人与供应商及现场服务人员签订保密协议，供应商及其现场服务人员未经允许不得擅自调整系统及相关系统的各类参数和后台数据，不得泄露系统及相关系统各类信息，不得擅自从数据库中提取各类税费数据提供给新疆税务系统内外的各类机构和人员。一旦发生上述情况，使系统及相关系统造成重大故障、税收数据发生泄漏，造成严重的社会影响和经济损失，采购人将追究供应商及相关人员的法律责任。供应商在投标时需提供《保密承诺书》并签字盖章，《保密承诺书》可参考以下内容：

保密承诺书

我司了解有关保密法规制度，知悉应当承担的保密义务和法律责任。

我司郑重承诺：

一、认真遵守国家保密法律、法规和规章制度，履行保密义务；

二、认真遵守我司与甲方签订的保密协议；

三、认真遵守其它各项安全保密的相关规定；

四、对参与的信息化项目和服务所涉及技术资料和数据信息履行保密义务，未经许可，不对外发表或使用。

承诺单位（盖章）：_________________________

法定代表人或授权代表签字：________________

日期：XX年XX月XX日

三、供应商所提供的工作人员的工作成果归采购人所有，供应商在未征得采购人书面同意的前提下，不得将技术资料泄露给其他人员及单位如违反上述协议内容，采购人将保留追究供应商法律责任的权利。

8.3.2知识产权要求

采购人对项目实施过程中所产生的所有成果（包括发明、发现、可运行系统、源代码及相关技术资料、文档等）享有所有权（永久使用权、复制权和修改权等）。

8.3.3★供应链安全管理要求

1、人员资格要求

（1）签订承诺书。供应商应严格落实国家税务总局网络安全和保密管理要求，承担技术支持人员的网络安全和保密管理责任，按采购人要求签订协议和承诺书。

（2）开展背景审查。供应商承担技术支持人员背景审查工作，提供其身份证明、履历、家庭成员及主要社会关系、无犯罪记录证明等材料，并提交采购人进行备案。

（3）设置网络安全负责人。供应商为本项目配备一名网络安全负责人，该负责人具备独立决策能力并保持相对稳定，在项目实施的全过程负责网络安全工作，组织落实各项网络安全要求。

2、日常行为规范要求

（1）工作能力要求。供应商负责对技术支持人员进行资格条件、工作胜任力以及网络安全能力评估，对技术支持人员承担的工作进行安全保密风险分析，明确技术支持人员工作范围和边界，重点防范设备和资料失窃、误操作导致的软硬件故障、工作秘密和税费数据等信息泄露、信息系统越权访问和网络攻击等风险。

（2）教育培训要求。供应商负责对技术支持人员进行网络和数据安全法律法规、网络安全意识、网络安全管理、网络安全技能、保密意识以及网络安全警示教育等培训，上岗前对其进行考核。

3、违约惩戒措施

供应商对供应链安全管理责任落实不到位，造成安全事件或产生不良影响的，采购人按照法律法规及合同约定进行处理。

4、其他要求

为切实落实《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》等法律法规和规范性文件要求，加强税务信息化供应链安全管理，供应商应遵守以下要求：
    （1）供应商应定期对聘用离职税务人员情况进行排查，建立聘任税务离职人员姓名等基本情况信息、离职时间、入职时间、入职主要工作职责等相关档案资料。
    （2）供应商及其派驻的开发或运维人员签订网络安全承诺书，相关个人提交无犯罪记录证明。
    （3）供应商应建立网络安全负责人制度，并设置项目网络安全负责人，且该负责人保持相对稳定，如需更换应先向采购人报告，经同意后更换网络安全负责人。
    （4）供应商应积极参加采购人组织的网络安全和数据安全意识和技能方面的教育培训、考核及警示教育培训等。
    （5）未经批准严禁变更办公环境，严禁安装非必要的应用程序和组件，未经批准严禁擅自复制、使用和修改文档、数据以及其他开发测试资料。
    （6）供应商发现的网络安全漏洞、缺陷、数据泄露或其他重大网络安全风险要及时向采购人报告。定期检查所使用产品及第三方组件情况， 对存在高危漏洞的应及时通过限制访问、更新补丁、版本升级、设备防护等措施进行加固处置情况。
    （7）供应商不得利用提供产品和服务的便利条件非法获取数据、非法控制和操纵设备。
    （8）供应商应当遵守落实采购人相关安全管理的相关规定。

8.3.4税务信息化服务商廉政相关要求

为进一步落实全面从严治党要求，构建亲清新型政商关系，加强税务信息化项目建设过程中的党风廉政建设和反腐败工作，确保项目建设规范、廉洁推进，供应商在参与税务部门信息化项目工作过程中，需严格遵守法律法规、规范履行合同，积极协助税务部门开展廉政风险防控工作。请严格遵守并落实如下要求：

1.积极发挥廉政风险防控正向作用。供应商有义务配合税务部门在信息化项目工作中加强廉政风险防控，执行有关措施。

2.健全廉政风险防控机制。供应商有责任在项目管理机制中健全内部廉政防控措施，包括但不限于：对参与本项目的员工提出廉洁行为规范；指定专人对项目实施各环节进行廉政监督；在项目验收过程中提交本项目廉政情况报告等。

3.杜绝违纪违法行为。供应商及相关项目人员必须严格遵守党纪国法，坚守职业道德，杜绝任何形式的利益输送、权力寻租等违纪违法行为，对甲方工作人员不得实施以下行为：

（1）以各种形式和名义提供礼品、礼金、电子红包、支付凭证、商业预付卡、名贵特产、有价证券、股权、其他金融产品等财物。

（2）以各种形式和名义提供宴请、旅游、健身、娱乐、私人会所等活动安排；代付加班餐费、打车费等。

（3）以讲课费、咨询费等名义，提供或变相提供报酬。

（4）借款、借房、借车，报销应由个人负担的费用。

（5）以无偿、象征性地收取费用等方式提供家政、司机等服务劳务。

（6）其他通过任何形式行贿或输送利益的行为。

4.信守承诺。供应商应承诺在项目实施过程中，严格遵守国家法律法规合法、诚信经营，杜绝商业贿赂、规范经营活动、公开透明合作、严格内部管理，并签订《税务信息化项目服务商廉洁承诺书》提交甲方负责项目实施的单位。《税务信息化项目服务商廉洁承诺书》可参考以下内容：

税务信息化服务商廉洁承诺书

为深入贯彻落实党中央关于全面从严治党的决策部署，进一步加强税务信息化项目合作中的廉政建设，防范廉政风险发生，确保项目公开、公平、公正推进，我司郑重承诺如下：

一、合法合规经营。严格遵守国家法律法规及税务部门的相关规定，坚持廉洁从业、诚信经营的原则。在合作过程中不以任何形式进行利益输送，维护良好的政商关系。

二、杜绝商业贿赂。加强内部管理，我司及我司员工均不对甲方工作人员实施以下行为：

（一）以各种形式和名义提供礼品、礼金、电子红包、支付凭证、商业预付卡、名贵特产、有价证券、股权、其他金融产品等财物。

（二）以各种形式和名义提供宴请、旅游、健身、娱乐、私人会所等活动安排；代付加班餐费、打车费等。

（三）以讲课费、咨询费等名义，提供或变相提供报酬。

（四）借款、借房、借车，报销应由个人负担的费用。

（五）以无偿、象征性地收取费用等方式提供家政、司机等服务劳务。

（六）其他通过任何形式行贿或输送利益的行为。

三、规范经营活动。严格按照合同约定履行义务，保证项目质量，按时完成建设任务；在合作过程中不以任何借口拖延工期、虚报成本或谋取私利。

四、公开透明合作。我司承诺在项目实施过程中保持公开透明，主动接受税务部门及纪检监察机构的全程监督，并积极配合任何有关廉洁从业的调查工作。

五、严格内部管理。加强企业内部廉洁教育，确保员工知晓并遵守相关法律法规及廉洁要求；加强项目实施全过程廉洁监督；对于违反廉洁承诺的员工，将严肃处理，并承担相应责任。

六、积极参与监督。在税务信息化项目实施过程中，如发现任何违纪违法行为，将如实反馈问题和意见。

承诺单位（盖章）：_________________________

法定代表人或授权代表签字：________________

日期：XX年XX月XX日

5.自觉接受监管。供应商有义务配合税务机关的正常业务监管以及纪检监察、外部审计、督察内审等监督机构对税务信息化项目全过程的监督检查工作，如实提供相关资料和信息，不得隐瞒、篡改或销毁与项目建设有关的文件、数据等资料。

6.举报和反馈意见。项目执行过程中，供应商有权举报、反馈甲方索贿受贿、吃拿卡要、违反中央八项规定精神等违纪违法行为。项目验收前，应填写《税务信息化项目服务商廉政反馈书》，提交甲方税务机关网络安全和信息化领导小组办公室。

让我们在廉洁、诚信、公平、公正的基础上开展合作，共同为高水平建设效能税务、高质量推进中国式现代化税务实践贡献力量。