采 购 需 求

项目名称：新疆税务2026年网络安全设备采购项目（第一包：网络设备采购）

2026年06月

目 录

1项目概述	1

1.1项目背景	1

1.1.1项目目的、意义及背景	1

1.2项目内容	1

1.2.1采购内容	1

1.2.2项目实施要求	1

1.3其他要求	1

1.3.1采购标的需执行的相关标准规范	1

2投标/响应要求	2

2.1对供应商的要求	2

2.1.1必备资质	2

2.1.2优选资质/优选指标	2

2.1.3是否允许联合体	2

2.1.4是否专门面向中小企业	2

2.1.5其他要求	2

2.2技术部分投标/响应内容	2

2.2.1技术投标/响应总要求	2

2.2.2投标/响应方案要求	2

3项目需求	3

3.1总体要求	3

3.2采购产品一览表	3

3.3采购产品详细清单及技术指标	4

3.4服务要求	11

3.4.1系统实施服务	11

3.4.2售后服务要求	11

3.5其他要求	12

4人员要求	13

4.1团队要求	13

4.1.1基本要求	13

4.1.2优选资质/优选指标	13

5管理实施要求	13

6风险管控要求	13

6.1技术类风险管控	14

6.2违约风险管控	14

7履约验收要求	15

7.1总体要求	15

7.2具体要求	15

8其他要求	16

8.1必备要求	16

8.1.1通用必备要求	16

8.2付款安排建议	17

8.3其他要求	17

8.3.1保密要求	17

8.3.2知识产权要求	18

8.3.3★供应链安全管理要求	18

8.3.4税务信息化服务商廉政相关要求	20

1项目概述

1.1项目背景

1.1.1项目目的、意义及背景

随着我局金税四期系统的上线、业务规模的不断扩大，业务流量激增，对核心交换机造成了很大压力，目前我局2台核心交换机已运行超10年，存在设备老化的风险隐患，如出现故障，可能导致新疆税务所有业务系统的运行，影响范围广；现有2台负载均衡设备不支持国密算法，存在网络安全风险隐患。为确保数据中心税务专网网络系统安全稳定运行，消除负载均衡设备的网络安全风险隐患，计划购买2台核心交换机和2台负载均衡设备。

1.2项目内容

1.2.1采购内容

本项目预算为200万元。采购核心交换机2台,最高限价（单价）：75万元/台；负载均衡设备2台，最高限价（单价）：25万元/台。

1.2.2项目实施要求

1.2.2.1实施范围要求

国家税务总局新疆维吾尔自治区税务局机房。

1.2.2.2实施时间要求

自合同签订之日起6个月内。

1.2.2.3实施地点要求

国家税务总局新疆维吾尔自治区税务局。

1.3其他要求

1.3.1采购标的需执行的相关标准规范

无。

2投标/响应要求

2.1对供应商的要求

2.1.1必备资质

2.1.1.1投标人应遵守有关国家法律、法规和条例,具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定和本文件中规定的条件。

2.1.1.2本项目的特定资格要求

无。

2.1.2优选资质/优选指标

2.1.2.1相关证书

2.1.2.2成功案例

无。

2.1.3是否允许联合体

否。

2.1.4是否专门面向中小企业

本项目不专门面向中小企业采购项目。

2.1.5其他要求

无。

2.2技术部分投标/响应内容

2.2.1技术投标/响应总要求

无。

2.2.2投标/响应方案要求

以下相关方案，若作为评审因素，则投标人应在满足★必备指标项要求的前提下，基于对优于★指标项及#、△指标项的应答，根据项目特点和采购需求，制定更为完整、详细、可操作性强的方案。

2.2.2.1项目需求理解

供应商应当提供针对本项目的采购需求理解方案，方案内容要求包括但不限于项目的背景、服务用户、服务系统等方面的理解。

2.2.2.2项目实施方案

供应商应当提供针对本项目的实施方案，方案内容包括但不限于实施总体方案、实施详细步骤、应急操作方案等内容。

2.2.2.3安全保障方案

供应商应当提供针对本项目的安全保障方案。方案内容包括但不限于信息安全保障措施、安全管理制度等。

2.2.2.4培训方案

供应商应当提供针对本项目的培训方案。方案内容包括但不限于培训组织、培训计划、课程安排、师资力量及相关保障措施等。

2.2.2.5售后服务方案

供应商应当提供针对本项目的售后服务方案。方案内容包括售后服务工作安排、售后服务响应、应急保障方案和措施等。

2.2.2.6验收方案

供应商应当提供针对本项目的项目验收方案。根据需要验收的内容，提出切实可行的验收流程。

3项目需求

3.1总体要求

所投产品必须是原厂新品，须于合同签定后的30个自然日内全部到货，到货地点为国家税务总局新疆维吾尔自治区税务局；供应商应按照约定日期完成网络架构设计、综合布线、设备安装部署调试等服务。

3.2采购产品一览表

| 序号 | 产品类别 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络设备 | 核心交换机 | 2 | 台 | 5年质保 |
| 2 | 网络设备 | 负载均衡 | 2 | 台 | 5年质保 |

3.3采购产品详细清单及技术指标

采购文件（技术部分）中有标注★号的，为必备要求，必须满足，如未作出响应，将导致响应无效；#为重要内容、△为一般内容。

| 序号 | 指标种类 | 指标名称 | 指标内容 | 重要性 | 是否需要证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 核心交换机-交换容量 | 交换容量 | 交换容量≥1800T。（提供生产厂家官方网站截图或产品白皮书或其他相关证明材料） | ★ | 是 |
| 2 | 核心交换机-包转发率 | 包转发率 | 包转发率≥460000M。（提供生产厂家官方网站截图或产品白皮书或其他相关证明材料） | ★ | 是 |
| 3 | 核心交换机-硬件规格 | 硬件规格 | 采用CLOS架构，业务槽位数≥8个，交换网板插槽数量≥6个，且支持网板N+M 冗余；风扇框冗余设计。（提供生产厂家官方网站截图或产品白皮书或其他相关证明材料） | ★ | 是 |
| 4 | 核心交换机-配置要求 | 配置要求 | 实配：核心芯片采用国产化芯片，双主控，六块独立交换网板，万兆光口≥96个（满配万兆多模光模块），40G光口≥36个（满配40G多模光模块），100G光口≥36个（满配100G多模光模块），实配≥6块交流电源。（提供承诺函） | ★ | 是 |
| 5 | 核心交换机-二层功能 | 二层功能 | 支持STP、RSTP、MSTP；支持LLDP；支持QinQ；支持静态MAC地址。 | # | 否 |
| 6 | 核心交换机-管理功能 | 管理特性 | 支持SNMP V1/V2c/V3；支持Telemetry；支持端口镜像、支持流量镜像，支持ERSPAN。 | # | 否 |
| 7 | 核心交换机-路由功能 | 路由功能 | 支持 RIP、OSPF、ISIS、BGP等IPv4动态路由协议，支持RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等IPv6动态路由协议。 | # | 否 |
| 8 | 核心交换机-聚合功能 | 聚合功能 | 支持跨框链路聚合（DRNI或M-LAG)，支持DRNI或M-LAG无损升级，支持DRNI或M-LAG快速收敛。（提供承诺函） | # | 是 |
| 9 | 核心交换机-QoS | QoS | 支持QoS（Quality of Service），在有限的带宽资源下，QoS为各种业务分配带宽，为业务提供端到端的服务质量保证。 | # | 否 |
| 10 | 核心交换机-INT | INT | 支持INT流量可视化功能。 | # | 否 |
| 11 | 核心交换机-端口能力 | 端口能力 | 支持10G/25G/40G/100G/400G全系列线卡。 | # | 否 |
| 12 | 核心交换机-VXLAN | VXLAN | 支持Vxlan，支持IPv4和IPv6 的混合叠加组网，满足两种 IPv6 的演进模式需求；支持BGP EVPN协议，支持VxLAN over IPv6、IPv6 VXLAN over IPv4。 | # | 否 |
| 13 | 核心交换机-网络流量 | 网络流量 | 支持Netstream或IPFIX，对网络中的业务流量进行统计和分析。（提供承诺函） | # | 是 |
| 14 | 核心交换机-信元交换 | 信元交换 | 支持信元交换，跨板转发不丢包。（提供承诺函） | # | 是 |
| 15 | 核心交换机-管理安全 | 管理安全 | 支持SSH管理安全，包括默认安全、禁止全零监听、完备国密算法，SM2/SM3/SM4。（提供承诺函） | # | 是 |
| 16 | 核心交换机-安全可靠性 | 安全可靠性 | 支持最大微分段组数≥65535个，最大微分段member数≥131060个。（提供承诺函） | # | 是 |
| 17 | 核心交换机-TAP功能 | TAP功能 | 支持TAP能力，可支持TAP 同源同宿功能，报文截断功能，源端口标识功能，支持 TAP 基于端口的 M:N 模型功能，M:N 模型下最大 M 口规格为≥575, N口规格为≥575。（提供承诺函） | # | 是 |
| 18 | 核心交换机-端口缓存能力 | 缓存性能 | 设备单端口缓存能力>300MB。（提供承诺函） | # | 是 |
| 19 | 核心交换机-流量分析能力 | 流量分析 | 设备NETFLOW支持2K:1采样率。（提供承诺函） | # | 是 |
| 20 | 核心交换机-证书要求 | 证书要求 | 提供工信部入网证。（提供证书复印件或扫描件并加盖公章） | ★ | 是 |
| 21 | 核心交换机-质保服务 | 质保服务 | 提供5年质保服务。（提供售后服务承诺函） | ★ | 是 |
| 22 | 负载均衡-资质证书 | 产品资质 | 需具备《网络安全专用产品安全检测证书》或《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》或《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证证书》。（提供有效证书复印件/扫描件并加盖公章） | ★ | 是 |
| 23 | 负载均衡-设备性能 | 性能参数 | 千兆电端口≥6，千兆光端口≥4，万兆端口≥4，1个扩展卡槽； 8核CPU，CPU 通过中国信息安全测评中心的安全可靠测评； 内存≥32GB； 固态硬盘≥512GB； 吞吐量≥20Gbps； 最大并发连接≥1200万； 四层处理能力≥35万 CPS； 七层处理能力≥25万 RPS； 最大SSL TPS RSA 2K Key≥1500 TPS； 独立的硬件负载均衡设备，机架式设备。（提供生产厂家官方网站截图或产品白皮书或其他相关证明材料） | ★ | 是 |
| 24 | 负载均衡-设备功能 | 基础配置 | 所有功能同时支持GUI、CLI、API管理，方便现代自动化管理、传统方式管理的多重管理方式和过渡；支持配置文件加密备份功能；支持至少8台设备基于同一网段和不同网段的N+N集群方式；支持两个以上不同软件版本的多重引导，可任意指定启动版本，便于软件版本升级与回退。 | △ | 否 |
| 25 | 负载均衡-设备功能 | 基础配置 | 支持外部应用监视器健康检查功能，同时可配置间隔时间、超时时间，同时可通过Web页面执行命令，支持模拟健康监测功能，无需完成真实的业务配置即可提前采用icmp、http、https、tcp、ftp以及dns等健康检查方式模拟检查业务的状态。 | △ | 否 |
| 26 | 负载均衡-设备功能 | 基础配置 | 支持HTTP2网关部署，在不改变web服务器的情况下将对外服务协议从HTTP1.1/1.0升级至HTTP/2，提升终端用户使用体验和业务安全性； 支持HTTP2策略，可设置每连接最大流量数、空闲超时时间、接收窗口大小和头部表大小等。（提供配置界面截图） | # | 是 |
| 27 | 负载均衡-设备功能 | 基础配置 | 支持轮询、加权轮询、加权最小连接、动态反馈、最快响应时间、加权最小流量、最小流量、最少连接、动态反馈、源IP源端口哈希、源IP哈希、URI哈希和HOST哈希等等方式进行应用层负载调度。（提供配置界面截图） | # | 是 |
| 28 | 负载均衡-设备功能 | 基础配置 | 支持对虚拟服务、节点设置上行和下行流量限制，方便用户管控服务的压力。（提供配置界面截图） | # | 是 |
| 29 | 负载均衡-设备功能 | 基础配置 | 设备内置硬件故障诊断系统，检验内容及报告包括：系统检测、传感器检测、PCI（外部集成电路检测）、SSL加解密芯片检测、系统内存检测、Led灯状态检测等。（提供配置界面截图） | # | 是 |
| 30 | 负载均衡-设备功能 | 基础配置 | 支持REST API接口，实现与第三方管理软件的无缝集成。（提供配置截图） | # | 是 |
| 31 | 负载均衡-设备功能 | 基础配置 | 标配压缩，缓存，多连接复用，SSL卸载等优化加速功能；内置SSL加速芯片，缺省提供最大SSL处理能力；支持TLS 1.0 1.1 1.2 1.3 版本。 | △ | 否 |
| 32 | 负载均衡-设备功能 | 基础配置 | 支持SM2、SM3、SM4国密加密算法的加解密处理能力，支持1K、2K、4K密钥长度。（提供配置界面截图） | ★ | 是 |
| 33 | 负载均衡-设备功能 | 基础配置 | 支持在多重网络环境下可以通过多种网络环境（WIFI、3G、4G）同时发起请求的Multipath TCP连接方式。（提供配置界面截图） | △ | 是 |
| 34 | 负载均衡-设备功能 | 基础配置 | 支持在CPU使用率高时自动禁用压缩功能； 负载均衡对于常用的策略配置，除了提供自定义编程语言外，还应提供丰富的原生策略配置，策略条件应能匹配HTTP协议版本，HTTP状态码，HTTP方法，HTTP Basic认证的用户名识别，策略动作应能控制会话保持，HTTP压缩，HTTP重定向，插入HTTP头部，移除HTTP头部等。（提供生产厂家官方网站截图或产品白皮书或其他相关证明材料） | # | 是 |
| 35 | 负载均衡-设备功能 | 基础配置 | 支持负载均衡作为客户端侧的HTTP2协议网关，发布内部的HTTP业务系统。（提供生产厂家官方网站截图或产品白皮书或其他相关证明材料） | # | 是 |
| 36 | 负载均衡-设备功能 | 基础配置 | 通过WEB页面，支持手动健康检查模拟器，无需进行真实服务、虚拟服务的配置，便可对服务器进行健康状态探测，生成详细测试结果，便于业务上线前对健康检查业务进行验证。 | △ | 否 |
| 37 | 负载均衡-设备功能 | 高级功能 | 管理界面提供基于某种编程语言（如TCL语言）自定义的流量控制方法，可通过自编程方式实现灵活的流量处理手段。支持负载均衡、DNS处理、用户认证、NAT、路由转发、会话保持等功能的可编程控制。如支持，请详细描述提供的可编程语言、操作界面及在中国相同行业已使用的案例详细说明。（提供满足要求截图证明） | # | 是 |
| 38 | 负载均衡-设备功能 | 高级功能 | GUI支持查看MQTT协议的协议解析与统计，能查看MQTT协议的发布消息，报文订阅等协议成统计信息。（提供配置界面截图） | # | 是 |
| 39 | 负载均衡-设备功能 | 高级功能 | 支持负载均衡作为客户端侧的HTTP3协议网关，发布内部的HTTP业务系统。（提供生产厂家官方网站截图或产品白皮书或其他相关证明材料） | # | 是 |
| 40 | 负载均衡-设备功能 | 高级功能 | 原生支持diameter，http2，MQTT，NNTP，redius accounting，rpc，SASP，smb，SOAP，WAP，WMI扩展应用协议的健康检查。（提供配置界面截图） | # | 是 |
| 41 | 负载均衡-设备功能 | 高级功能 | NAT地址池支持同时包含IPv4地址和IPv6地址。（提供生产厂家官方网站截图或产品白皮书或其他相关证明材料） 所投产品型号必须通过IPv6 Ready Phase 2认证，且必须通过现行或高于现行测试标准Conformance Test Version 4.0.8和Interoperability Test Version 4.0.5。（提供IPV6 READY官方的Phase 2认证的网页截屏、网页链接） | # | 是 |
| 42 | 负载均衡-设备功能 | 高级功能 | 支持配置多个默认路由，使用健康检查探测路由可达性，当路由不可达时自动移除路由表。（提供生产厂家官方网站截图或产品白皮书或其他相关证明材料） 支持HA环境下七层HTTP应用的连接镜像功能。（提供生产厂家官方网站截图或产品白皮书或其他相关证明材料） 可扩展支持HTTP DNS解析功能，将HTTP DNS查询转换为传统的DNS查询，配合智能DNS服务器实现全局负载均衡。（提供相关证明文件及配置截图） | # | 是 |
| 43 | 负载均衡-设备功能 | 管理要求 | 无需利用端口镜向功能，系统自身提供的类似tcpdump的实时抓包工具，可以对通过自身设备的数据包进行抓包分析，可以产生三个以上抓包文件。 可通过声明式API在一次API调用中完成设备初始化，包括但不限于NTP、DNS、SNMP配置，VLAN、IP、路由配置，设备集群高可用配置。 | △ | 否 |
| 44 | 负载均衡-设备功能 | 管理要求 | 支持虚拟路由表并进行数据转发，路由表信息相互独立可以重叠。（提供配置界面截图） | △ | 是 |
| 45 | 负载均衡-设备要求 | 服务要求 | 提供完善售后服务团队，提供400免费技术支持热线。提供五年7x24软件升级，故障修复。（提供售后服务承诺函） | ★ | 是 |

3.4服务要求

3.4.1系统实施服务

供应商须提供实施服务，提供所有硬件设备的到货、安装、配置、调试、综合布线等全部系统实施服务，如涉及设备替换，需对原设备配置信息安全平稳迁移至新设备,并确保所有系统的业务连续性；新增设备需按采购方需求做好配置，确保满足业务运行。

3.4.2售后服务要求

供应商必须向采购人承诺技术后援支持。为用户设备提供5年免费技术支持，并提供5年售后服务承诺。供应商在应答时应详细阐述免费技术支持的内容与范围。

1.设备质保

（1）设备质保期为5年，质保期自项目终验合格之日起之日起计算。

（2）质保期内，设备厂商负责对其提供的设备与软件进行维修维护，不收取额外费用。

（3）质保期内，设备厂商提供设备固件与软件的免费升级。

（4）质保期内，设备厂商技术人员，在采购人进行网络架构调整更换部分设备时，须全程提供现场技术支持。

（5）须在24小时内对采购人所提出的维修要求做出实质性反应。

（6）设备运行过程中如果出现技术故障，供应商应保证48小时内解决问题。

（7）设备运行过程中如果发生硬件故障，供应商必须保证用户在三个工作日内得到无故障设备。

（8）供应商须认真理解上述质保要求，详细列出质保方案。

2.系统维护服务保证

供应商必须向采购人说明并承诺下列系统维护服务内容：

（1）5年内免费维修、维护及维修、维护的范围（产品、技术、模块、部件）。

（2）5年内免费系统故障处理。诊断、解决系统故障，对其错误及缺陷进行排错。接到采购人请求后，30分钟内给出实质性响应，需要现场维护的，2小时内到达现场，8小时内解决故障问题，如不能按时解决问题，应提出解决问题方案，并征得采购人同意。提供7×24小时的电话技术支持。

（3）技术咨询。解答采购人使用中的常见问题。

（4）5年后收费维修、维护及维修、维护的范围（产品、技术、模块、部件）。

（5）书面承诺在接到采购人保修电话后2个小时内维修人员到达现场提供售后服务。

3.备品与备件

供应商应保证采购人5年的备件和消耗品的需求。这些备件及消耗品内容包括:满足投标需求的备件和消耗品；供应商依据IT业界的标准、惯例以及以往的经验,增加采购人未曾指定的备件或消耗品。

3.5其他要求

无。

4人员要求

4.1团队要求

4.1.1基本要求

无。

4.1.2优选资质/优选指标

无。

5管理实施要求

1.供应商负责项目所有设备的上架，系统的安装、许可激活；所有设备的网络连接，调试；补充所需的综合布线，包括但不限于列头柜至网络汇聚区线缆、配线架、桥架等。在项目实施中需要的各类配件、线缆由供应商提供。

2.供应商负责项目文档资料管理，对于项目施工过程中的施工方案、验收报告等所有资料进行归类整理并装订成册，提交用户留存。

3.货物清单中未列出但项目中必须的设备材料，以及系统运行和验收需要的所有费用都须包含在投标报价中。供应商在投标报价中的错算或漏算，由供应商承担全部损失。供应商应能保证系统使用运行所需的备件和具备相关技术保障机制，如出现设备故障，需更换设备或配件，供应商应在4小时内提供并更换设备或备件，备件要保证为原厂新品，不能因为设备停产而拒绝提供设备、备品备件。供应商派专业技术人员对采购人方的技术人员免费进行使用操作、维护等技术的现场培训，直至采购人方的技术人员能独立工作；供应商免费指导所投产品所有部分的使用和维护。供应商能够根据客户的需求，对设备进行安装、迁移、配置、优化，对系统打补丁、升级，保证采购人的扩展需求。

6风险管控要求

6.1技术类风险管控

项目实施期间，供应商须做好核心交换机、负载均衡设备相关配置和数据的各项安全保障工作，对系统软硬件资源及网络资源等制定风险管控预案和防范措施。

供应商应充分预估项目实施中存在的技术风险，包括并不限于：系统硬件稳定性、系统资源、网络环境、数据安全等方面可能存在的风险，制定可靠的技术管理保障措施。

供应商应充分预估项目实施中人员技术服务存在的操作风险，包括并不限于：人为错误、账户权限管理不当、服务流程不规范等，制定可靠的技术服务保障措施。

发现网络安全漏洞、缺陷、数据泄露或其他重大网络安全风险，及时向采购人进行报告，不得擅自公开或向第三方提供。

6.2违约风险管控

（1）供应商逾期交付货物的，供应商应按合同全款每日6‰向招标人支付违约金，由采购人从待付货款中扣除。逾期超过约定日期五个工作日不能交货的，采购人可解除本合同。供应商因逾期交货或因其他违约行为导致招标方解除合同的，供应商应向采购人支付合同全款5%的违约金，如造成采购人损失超过违约金的，超出部分由供应商继续承担赔偿责任。

（2）供应商所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，采购人有权拒收该货物，供应商愿意更换货物但逾期交货的，按供应商逾期交货处理。供应商拒绝更换货物的，采购人可单方面解除合同。

（3）供应商未在规定时间内完成故障处理、更换配件等后续维保服务的，对采购人造成的损失应由供应商承担。

（4）供应商中标后无正当理由拒不签约，或未按约定时限、文本签约的，按以下处理：

①中标无效，采购人有权不予退还投标保证金；未交纳保证金的，依法追究赔偿责任。

②报请财政部门依法处罚：处以采购金额5‰—10‰罚款，列入不良行为记录，1—3年内禁止参与政府采购活动；有违法所得的没收违法所得；情节严重的吊销营业执照。

7履约验收要求

7.1总体要求

| 验收名称 | 验收要求 |
| --- | --- |
| 第1次验收 | 到货验收。（在合同硬件产品到达采购人指定的地点后，供应商与采购人共同开箱验货，依标书要求对全部产品的型号、规格、数量、外形、包装及资料、文件进行验收。当出现损坏、数量不全或产品不符等问题时，由供应商负责解决；同时按标书技术部分要求对其产品的性能和配置进行测试检查，确保设备正常运行，并达到标书要求的性能和产品指标中规定的性能。供应商保证所提供设备必须是原厂全新产品。） |
| 第2次验收 | 最终验收。（完成全部硬件安装、网络配置调试及系统稳定运行1个月后，供应商提供验收测试计划，按采购人要求对设备进行现场验收测试，对硬件技术指标和网络联通总体性能进行验收。系统验收合格后，签署系统终验文件。） |

7.2具体要求

（一）到货验收

在合同硬件产品到达采购人指定的地点后，供应商与采购人共同开箱验货，依标书要求对全部产品的型号、规格、数量、外形、包装及资料、文件进行验收。当出现损坏、数量不全或产品不符等问题时，由供应商负责解决；同时按标书技术部分要求对其产品的性能和配置进行测试检查，确保设备正常运行，并达到标书要求的性能和产品指标中规定的性能。

供应商保证所提供设备必须是原厂全新产品。

（二）最终验收

完成全部硬件安装、网络配置调试及系统稳定运行1个月后，供应商提供验收测试计划，按采购人要求对设备进行现场验收测试，对硬件技术指标和网络联通总体性能进行验收。

系统验收合格后，签署系统终验文件。

8其他要求

8.1必备要求

8.1.1通用必备要求

1.本项目中如涉及商品包装和快递包装的，其包装需求标准应不低于《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2020〕123 号）规定的包装要求，如有其他包装需求，详见采购文件技术部分相关章节。

2.本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会 2023年第 1 号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部和国家认证认可监督管理委员会 2023 年第 2号《关于调整<网络关键设备和网络安全专用产品目录>的公告》等相关文件要求，所投标（响应）设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。

3.本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC 认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。

以上相关要求，由供应商在响应时应答，在履约验收中，采购人将按照采购文件、中标/成交供应商响应文件、采购合同等对中标/成交供应商提供的货物和服务进行验收，必要时依法依规开展相应检测、认证。

8.2付款安排建议

| 付款名称 | 付款要求 | 付款比例(%) |
| --- | --- | --- |
| 第1次付款 | 到货验收合格。(如因上级部门政策变化、重大技术变化等导致服务内容需要调整的，根据实际发生额支付费用。根据付款进度安排，供应商及时向采购人提供发票及相关资料，交采购人审核后10个工作日内支付服务费（节假日顺延）。 | 60.0 |
| 第2次付款 | 终验合格。(如因上级部门政策变化、重大技术变化等导致服务内容需要调整的，根据实际发生额支付费用。根据付款进度安排，供应商及时向采购人提供发票及相关资料，交采购人审核后10个工作日内支付服务费（节假日顺延）。 | 40.0 |

8.3其他要求

8.3.1保密要求

一、供应商派出的人员应严格遵守采购人的信息安全保密制度和日常办公规定。严禁擅自操作所负责系统以外的设备，内外网计算机严格隔离，严禁出现内网计算机违规外联情况，出现责任事故采购人有权追究供应商的责任。

二、采购人与供应商及现场服务人员签订保密协议，供应商及其现场服务人员未经允许不得擅自调整系统及相关系统的各类参数和后台数据，不得泄露系统及相关系统各类信息，不得擅自从数据库中提取各类税费数据提供给新疆税务系统内外的各类机构和人员。一旦发生上述情况，使系统及相关系统造成重大故障、税收数据发生泄漏，造成严重的社会影响和经济损失，采购人将追究供应商及相关人员的法律责任。供应商在投标时需提供《保密承诺书》并签字盖章，《保密承诺书》可参考以下内容：

保密承诺书
    我司了解有关保密法规制度，知悉应当承担的保密义务和法律责任。

我司郑重承诺：

一、认真遵守国家保密法律、法规和规章制度，履行保密义务；

二、认真遵守我司与甲方签订的保密协议；

三、认真遵守其它各项安全保密的相关规定；

四、对参与的信息化项目和服务所涉及技术资料和数据信息履行保密义务，未经许可，不对外发表或使用。

承诺单位（盖章）：_________________________

法定代表人或授权代表签字：________________

日期：XX年XX月XX日

三、供应商所提供的工作人员的工作成果归采购人所有，供应商在未征得采购人书面同意的前提下，不得将技术资料泄露给其他人员及单位。如违反上述协议内容，采购人将保留追究供应商法律责任的权利。

8.3.2知识产权要求

无。

8.3.3★供应链安全管理要求

1、人员资格要求

（1）签订承诺书。供应商应严格落实国家税务总局网络安全和保密管理要求，承担技术支持人员的网络安全和保密管理责任，按采购人要求签订协议和承诺书。

（2）开展背景审查。供应商承担技术支持人员背景审查工作，提供其身份证明、履历、家庭成员及主要社会关系、无犯罪记录证明等材料，并提交采购人进行备案。

（3）设置网络安全负责人。供应商为本项目配备一名网络安全负责人，该负责人具备独立决策能力并保持相对稳定，在项目实施的全过程负责网络安全工作，组织落实各项网络安全要求。

2、日常行为规范要求

（1）工作能力要求。供应商负责对技术支持人员进行资格条件、工作胜任力以及网络安全能力评估，对技术支持人员承担的工作进行安全保密风险分析，明确技术支持人员工作范围和边界，重点防范设备和资料失窃、误操作导致的软硬件故障、工作秘密和税费数据等信息泄露、信息系统越权访问和网络攻击等风险。

（2）教育培训要求。供应商负责对技术支持人员进行网络和数据安全法律法规、网络安全意识、网络安全管理、网络安全技能、保密意识以及网络安全警示教育等培训，上岗前对其进行考核。

3、违约惩戒措施

供应商对供应链安全管理责任落实不到位，造成安全事件或产生不良影响的，采购人按照法律法规及合同约定进行处理。

- 其他要求

为切实落实《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》等法律法规和规范性文件要求，加强税务信息化供应链安全管理，供应商应遵守以下要求：

（1）供应商应定期对聘用离职税务人员情况进行排查，建立聘任税务离职人员姓名等基本情况信息、离职时间、入职时间、入职主要工作职责等相关档案资料。

（2）供应商及其派驻的开发或运维人员签订网络安全承诺书，相关个人提交无犯罪记录证明。

（3）供应商应建立网络安全负责人制度，并设置项目网络安全负责人，且该负责人保持相对稳定，如需更换应先向采购人报告，经同意后更换网络安全负责人。

（4）供应商应积极参加采购人组织的网络安全和数据安全意识和技能方面的教育培训、考核及警示教育培训等。

（5）未经批准严禁变更办公环境，严禁安装非必要的应用程序和组件，未经批准严禁擅自复制、使用和修改文档、数据以及其他开发测试资料。

（6）供应商发现的网络安全漏洞、缺陷、数据泄露或其他重大网络安全风险要及时向采购人报告。定期检查所使用产品及第三方组件情况，对存在高危漏洞的应及时通过限制访问、更新补丁、版本升级、设备防护等措施进行加固处置情况。

（7）供应商不得利用提供产品和服务的便利条件非法获取数据、非法控制和操纵设备。

（8）供应商应当遵守落实采购人相关安全管理的相关规定。

8.3.4税务信息化服务商廉政相关要求

为进一步落实全面从严治党要求，构建亲清新型政商关系，加强税务信息化项目建设过程中的党风廉政建设和反腐败工作，确保项目建设规范、廉洁推进，中标人在参与税务部门信息化项目工作过程中，需严格遵守法律法规、规范履行合同，积极协助税务部门开展廉政风险防控工作。请严格遵守并落实如下要求：

1.积极发挥廉政风险防控正向作用。中标人有义务配合税务部门在信息化项目工作中加强廉政风险防控，执行有关措施。

2.健全廉政风险防控机制。中标人有责任在项目管理机制中健全内部廉政防控措施，包括但不限于：对参与本项目的员工提出廉洁行为规范；指定专人对项目实施各环节进行廉政监督；在项目验收过程中提交本项目廉政情况报告等。

3.杜绝违纪违法行为。中标人及相关项目人员必须严格遵守党纪国法，坚守职业道德，杜绝任何形式的利益输送、权力寻租等违纪违法行为，对甲方工作人员不得实施以下行为：

（1）以各种形式和名义提供礼品、礼金、电子红包、支付凭证、商业预付卡、名贵特产、有价证券、股权、其他金融产品等财物。

（2）以各种形式和名义提供宴请、旅游、健身、娱乐、私人会所等活动安排；代付加班餐费、打车费等。

（3）以讲课费、咨询费等名义，提供或变相提供报酬。

（4）借款、借房、借车，报销应由个人负担的费用。

（5）以无偿、象征性地收取费用等方式提供家政、司机等服务劳务。

（6）其他通过任何形式行贿或输送利益的行为。

4.信守承诺。中标人应承诺在项目实施过程中，严格遵守国家法律法规合法、诚信经营，杜绝商业贿赂、规范经营活动、公开透明合作、严格内部管理，并签订《税务信息化项目服务商廉洁承诺书》提交甲方负责项目实施的单位。《税务信息化项目服务商廉洁承诺书》可参考以下内容：

税务信息化服务商廉洁承诺书

为深入贯彻落实党中央关于全面从严治党的决策部署，进一步加强税务信息化项目合作中的廉政建设，防范廉政风险发生，确保项目公开、公平、公正推进，我司郑重承诺如下：

一、合法合规经营。严格遵守国家法律法规及税务部门的相关规定，坚持廉洁从业、诚信经营的原则。在合作过程中不以任何形式进行利益输送，维护良好的政商关系。

二、杜绝商业贿赂。加强内部管理，我司及我司员工均不对甲方工作人员实施以下行为：

（一）以各种形式和名义提供礼品、礼金、电子红包、支付凭证、商业预付卡、名贵特产、有价证券、股权、其他金融产品等财物。

（二）以各种形式和名义提供宴请、旅游、健身、娱乐、私人会所等活动安排；代付加班餐费、打车费等。

（三）以讲课费、咨询费等名义，提供或变相提供报酬。

（四）借款、借房、借车，报销应由个人负担的费用。

（五）以无偿、象征性地收取费用等方式提供家政、司机等服务劳务。

（六）其他通过任何形式行贿或输送利益的行为。

三、规范经营活动。严格按照合同约定履行义务，保证项目质量，按时完成建设任务；在合作过程中不以任何借口拖延工期、虚报成本或谋取私利。

四、公开透明合作。我司承诺在项目实施过程中保持公开透明，主动接受税务部门及纪检监察机构的全程监督，并积极配合任何有关廉洁从业的调查工作。

五、严格内部管理。加强企业内部廉洁教育，确保员工知晓并遵守相关法律法规及廉洁要求；加强项目实施全过程廉洁监督；对于违反廉洁承诺的员工，将严肃处理，并承担相应责任。

六、积极参与监督。在税务信息化项目实施过程中，如发现任何违纪违法行为，将如实反馈问题和意见。

承诺单位（盖章）：_________________________

法定代表人或授权代表签字：________________

日期：XX年XX月XX日

5.自觉接受监管。中标人有义务配合税务机关的正常业务监管以及纪检监察、外部审计、督察内审等监督机构对税务信息化项目全过程的监督检查工作，如实提供相关资料和信息，不得隐瞒、篡改或销毁与项目建设有关的文件、数据等资料。

6.举报和反馈意见。项目执行过程中，中标人有权举报、反馈甲方索贿受贿、吃拿卡要、违反中央八项规定精神等违纪违法行为。项目验收前，应填写《税务信息化项目服务商廉政反馈书》，提交甲方税务机关网络安全和信息化领导小组办公室。

让我们在廉洁、诚信、公平、公正的基础上开展合作，共同为高水平建设效能税务、高质量推进中国式现代化税务实践贡献力量。